..L-------!---!----------!----!----!----!---!---!-----------------------------R

..ZUERST ^OF EINGEBEN !!!

.PL72

.MT1

#

.MB4

.HM1

.FO

.PO15

.HE#Beschreibung der CP/M 3.0 BIOS - Funktionen                                ##

.MT2

#MEM-ADDR  NR  NAME       BNK  Bnk- Ubk- ER  AR  FUNKTION/REGISTERBELEGUNG

mgl. sys. sys.#

#Funktionen wie bei CP/M 2.2:#

BIOS+00H   0  BOOT       0         S/L  -   -   System initial., CCP laden

BIOS+03H   1  WBOOT      0/1  1    S    -   -   Warmstart; CCP nachladen

BIOS+06H   2  CONST      0/1  1    S    -   A   Status der aktuellen CONIN-

Geraete

<A>=FF� Zeiche� da

<A>=00� Zeichen nicht da

BIOS+09H   3  CONIN      0/1  1    S    -   A   Abfrage der aktuellen CONIN-

Geraete, warten bis ein Zeichen

gefunden; <A>=Zeichen

BIOS+0CH   4  CONOUT     0/1  1    S/L  C   -   Zeichen in <C> ausgeben an alle

aktuellen CONOUT-Geraete

BIOS+0FH   5  LIST       0/1  1    S    C   -   Zeichen in <C> ausgeben an alle

aktuellen LIST-Geraete

BIOS+12H   6  AUXOUT     0/1  0/1  S    C   -   Zeichen in <C> ausgeben an alle

(PUNCH 2.2)                       aktuellen AUXOUT-Geraete

BIOS+15H   7  AUXIN      0/1  0/1  S    -   A   Abfrage der aktuellen AUXIN-

(READER 2.2)                      Geraete, warten bis ein Zeichen

gefunden; <A>=Zeichen

BIOS+18H   8  HOME       0    0    S/L  -   -   Kopf des aktuellen Laufwerks

auf Spur 0 positionieren

BIOS+1BH   9  SELDSK     0    0    S/L  C,E HL  Laufwerk auswaehlen

<C>=gewuenschtes LW (0..15)

<E> Bit 0=0 dann 1. Zugriff

<HL>=Adresse DPH oder 0, wenn

nicht existent

BIOS+1EH  10  SETTRK     0    0    S/L  BC  -   Auswaehlen der Spurnummer

<BC>=Spurnummer

BIOS+21H  11  SETSEC     0    0    S/L  BC  -   Auswaehlen des Sektors (Wert

aus SECTRAN)

<BC>=Sektornummer

BIOS+24H  12  SETDMA     0    0    S/L  BC  -   Setzen der DMA-Adresse

<BC>=DMA-Adresse

BIOS+27H  13  READ       0    0    S/L  -   A   Lesen Sektors (128 Byte)

<A>=00H kein Fehler

<A>=01H Lesefehler

<A>=FFH Disk gewechselt

BIOS+2AH  14  WRITE      0    0    S    C   A   Schreiben Sektors (128 Byte)

<C>=Entriegelungscode

<A>=00H kein Fehler

<A>=01H Schreibfehler

<A>=02H Disk schreibgeschuetzt

<A>=FFH Disk gewechselt

�BIOS+2DH  15  LISTST     0/1            -   A   Status der aktuellen LIST-

Geraete

<A>=FF� Geraete bereit

<A>=00� Geraete nicht bereit

#MEM-ADDR  NR  NAME       BNK  Bnk- Ubk- ER  AR  FUNKTION/REGISTERBELEGUNG

mgl. sys. sys.#

BIOS+30H  16  SECTRAN    0    0    S/L  BC  HL  Logische Sektornummer (0..n)

DE      uebersetzen in physische

Sektornummer

<BC>=Logische Sektornummer

<DE>=Adress� Uebersetz.-Tab.

<HL>=Physische Sektornummer

#Zusaetzliche Funktionen zu CP/M 2.2:#

BIOS+33H  17  CONOST     0/1            -   A   Status der aktuellen CONOUT-

Geraete

<A>=FF� Geraete bereit

<A>=00� Geraete nicht bereit

BIOS+36H  18  AUXIST     0/1  0/1  S    -   A   Status der aktuellen AUXIST-

Geraete

<A>=FF� Zeiche� da

<A>=00� Zeichen nicht da

BIOS+39H  19  AUXOST     0/1  0/1  S    -   A   Status der aktuellen AUXOST-

Geraete

<A>=FF� Geraete bereit

<A>=00� Geraete nicht bereit

BIOS+3CH  20  DEVTBL     0/1            -   HL  Adresse der E/A-Geraete-Tabelle

(@ctbl)

zur Benennung der Treiberprogr.

Einstellen der Baudrate,

XON/XOFF-Logik

BIOS+3FH  21  DEVINI     0/1            C   -   Schnittstelle initialisieren

(Baudrate usw.)

<C>=Treibernummer des Geraetes

in (@ctbl)

BIOS+42H  22  DRVTBL     0/1            -   HL  Laufwerktabelle holen (@dtb)

BIOS+45H  23  MULTIO     0    0    S    C   -   Multisektorzaehler einstellen

(vor anderen Diskoperationen)

<C>=Anzahl Sektoren a 128 Byte

max. 16 kByte

BIOS+48H  24  FLUSH      0    0    S    -   A   Schreiben noch nicht gesicher-

ter Zwischenspeicher (Blocking/

Deblocking, auch Trackpuffer)

<A>= siehe WRITE

BIOS+4BH  25  MOVE       0/1  0/1  S/L  HL  HL+BC? Speicherbereich verschieben

DE  DE+BC? (in die / aus der akt. Bank)

BC         <HL>=Ziel, <DE>=Quelle

<BC>=Laenge

BIOS+4EH  26  TIME       0/1  0    S    C   -   Zeit des Rechners abfragen /

einstellen

<C>=00H Zeit abfragen

<C>=FFH Zeit im SCB einstellen

BIOS+51H  27  BNKSEL     0/1  1         A   -   Einstellen aktuelle Speicher-�              SELMEM                            bank fuer CPU-Arbeit und MOVE

<A>=0..n fuer aktuelle Bank

BIOS+54�  2�  SETBN�     �    �         �   -   Einstelle� aktuell� Speicher-

bank fuer Disk-Operationen

<A>=0..n fuer aktuelle Bank

#MEM-ADDR  NR  NAME       BNK  Bnk- Ubk- ER  AR  FUNKTION/REGISTERBELEGUNG

mgl. sys. sys.#

BIOS+57H  29  XMOVE      0/1  0         B,C -   Selektieren nachfolgenden MOVE-

aufruf als Interbankmove

<B>=Zielbank, <C>=Quellbank

BIOS+5AH  30  (RESERV0)

(USERF BEI C128)

BIOS+5DH  31  (RESERV1)

BIOS+60H  32  (RESERV2)

######################################################################