.PL72

.OP

.po8

VE Plane�Waeschekonfektio�      +------------------------------+

E p p e n d o r f                 | Nur fuer den Dienstgebrauch! |

Abt. Projektierung                +------------------------------+

#Anwendungsdokumentation_fuer_den_Rechnereinsatz#

Projekt�����������               CAD/CAM-Vorhabe� Produktionslenkung

Werk XII  -  Belgern  -

Abschnitt:                       Rechnerkopplung A 5120 - K 8913

Bearbeitungsstufe:               E 5

Bearbeitungsstand:               25. Januar 1988

Maschinensystem:                 A 5120/A 5130 mit StE 4 x IFSS

1..4 Terminals K 8913.01

Software:                        - modifiziertes CP/M-2.22-kom-

patible� Betriebssyste� fue� K 8913

- Kopplungsroutinen in MAC-80

- Rahmenprogramm� i� Turbo-PASCAL

Eppendorf, am 25. Januar 1988

Autoren:                                Bestaetigt:

...................

S i m o n

Auftragnehmer Kopplung

....................                   ......................

W e b e r                              D z i e k a n

Ltr. Projektierung                          Ltr. ODV

.HE                                #K 8913-Inbetriebnahme#   Seite #

.PA�Inhaltsverzeichnis:                                     Seite

1.            Zweckbestimmung

2.            Hardwareloesung

2.1.          Buerocomputer

2.2.          Terminal K 8913

3.            Softwareloesung

3.1.          Buerocomputer

3.1.1.        Routine Leitsteuerung

3.1.2.        Anwendungsprogramme

3.1.3.        Generierung des BC-Programms

3.1.4.        Ladeprogramm

3.2.          Terminal K 8913

3.2.1.        Erstellung Betriebssystem

3.2.2.        Anwendungsprogramm

3.2.3.        Anlaufroutine auf EPROM

3.3.          Assemblerprogramme

4.            Systemanlauf

5.            Fehlerbehandlung

Anlagen

A-1           Programmliste Leitsteuerung  LEITST.MAC

A-2               "    "    Betriebssystem K 8913  SYSMON.MAC

A-3               "    "    EPROM-Programm K 8913  K8913.MAC

A-4               "    "    eines BC-Anwendungsprogramms

A-5               "    "      "   K8913-Anw.programms

Di� Anlage� A-� bi� A-� sin� al� Quelllisting� vorhande� un� werde� �

�����nich� extr� ausgedruckt.

.PA�#1.___Zweckbestimmung#

Mi� diese� Loesun� is� e� moeglic� eine� Buerocompute� � 512� �

bzw�� � 513� mi� 1..� Bildschirmterminal� vo� Ty� � 8913.0�� on-�

lin� z� koppeln� Di� Rechne� sin� i� de� Lage� miteinande� Date� �

auszutauschen�� Di� Steuerun� de� Datentransfer� oblieg� de� �

Buerocompute� al� Masterrechner� Di� Terminalrechne� koenne� vo� �

sic� au� keine� Datentransfe� ausloese� bzw�� anmelde� sonder�  �

#�  �  r�  au� Kommandoanforderun� de� Masterrechner� Date� sende� �

bzw�� empfangen� Unabhaengi� vo� Inhal� bzw� logische� Zusammen#�

han� de� z� uebertragende� Date� werde� be� eine� Uebertragun� �

imme� Bloeck� z� 12� Byt� uebertragen!

Fue� di� Terminal� �  8913.0� is� ein� klein� hardwaremaessig� �

Umruestun� vorzunehmen�� Di� Vorschrif� daz� befinde� sic� i� �

Wer� � Eppendorf�� Abt�� Wartun� bzw�� bei� Autor�� Koll� Simon� �

Standardmaessi� sin� di� Terminal� mi� eine� Anlaufprogram� vo� �

VE� Robotron-Elektroni� Zella-Mehli� fue� da� Datensammelsyste� �

DSӠ � 522� versehen�� Diese� au� dre� EPRO� (270� bzw�� ՠ 555� �

stehend� Program� wurd� voelli� ne� programmiert�� (sieh� Anlag� �

A-3�

De� Buerocmpute�  � 512� bzw�� � 513� wir� mi� eine� spezielle� �

zusaetliche� St� mi� � � IFS� versehen�� Dami� is� e� moeglic� �

maxima� � Terminal� � 891� ohn� Beeintraechtigun� de� standard#�

maessi� vorhandene� Schnittstelle� a� de� B� anzuschliessen!

#2.______Hardwareloesung

2.1.____Buerocomputer#

I� Buerocompute� is� de� Einba� de� Steckeinhei� mi� �� IFSS- �

Schnittstelle� notwendig�� au� ein� Anordnun� innerhal� de� �

Interruptprioritaetenkett堠 is� z� achten��� Di� notwendige� �

Schaltereinstellungen sind:

- Adressierung der Steckeinheit auf die Adressen 60 - 7FH

- Stromschnittstellen aktiv 20 mA

- Einbindung in die Interruptprioritaetenkette

Be� i� Buerocompute� gesteckte� Kart� ergebe� sic� folgend� �

Schnittstellenbelegunge (vo obe� nac� unten��� au栠 de� �

Rueckseitensteckverbindern:

- Schnittstelle 3

- Schnittstelle 4

- Schnittstelle 1

- Schnittstelle 2

#2.2.____Terminal_K_8913#

U� au� de� Termina� � 891� ei� CP/� - aehnliche� Betriebssyste� �

arbeiten zu koennen sind folgende Hardwareaenderungen notwendig:

1. Anordnung der Steckeinheiten im Aufnahmegefaess

ST5       ST4       ST3       ST2       ST1

(RAM)      RAM       ABS       ZRE       ATS

�     2� Di� Adressierun� de� AT� � 702� erfolg� au� di� Adresse� �

�����4�� - 5FH�� di� IFS� - Schnittstelle� sin� fue� Kana� � i� �

�����Passivmodu� un� fue� Kana� � i� de� Aktivmodu� einzustel#�

�����len�� Kana� � befinde� sic� be� gesteckte� Kart� unten� �

�����Kana� � oben.

3� Au� de� ZR� � 252� is� nachtraeglic� ein� Speichersperr#�

�����schaltun� z� implementieren:

Koppelbus ST2 A:16 PB0 - Systembus ST2 C:09 /MEMDI

Leitung ueber 4,7 kOhm auf 5P ziehen.

Koppelbus ST2 A:15 PB2 - Koppelbus ST2 C:21 /MEMDI2

Leitung ueber 2 kOhm auf 00 ziehen.

4�� Au� de� AB� � 7023.0� is� di� Adressierun� au� de� �

�����Bereic� 0FC0�� - 0FFFF� vorzunehme� (all� Adressbruecke� �

�����geschlossen).

5�� Au� de� RA� - Steckeinheite� is� ein� Speichersperrun� �

�����mittel� /MEMD� i� Bereic� vo� � - 1000� notwendi� (Ueberla#�

�����gerun� de� ZR� - Speichers)�� E� werde� insgesam� 6�� � �

�����Speiche� benoetigt� wobe� insgesam� � Steckeinheitenplaetz� �

�����(ST� un� S� 5� zu� Verfuegun� stehen.

#3.______Softwareloesung

3.1.____Buerocomputer

3.1.1.__Routine_Leitsteuerung#

Da� Program� zu� Leitsteuerun� is� ei� i� MAC-8�� geschriebene� �

Assemblerprogramm�� (sieh� Anlag� A-1� Diese� Program� befinde� �

sic� au� feste� Speicheradresse� beginnen� a� Adress� 8000Ƞ i� �

RAM�� De� Datenpuffe� lieg� fes� au� de� Adresse� 9000H-907FH� �

Das folgende Byte wird doppelt benutzt:

-�vo� Aufru� eine� Sende- ode� Empfangsvorgange� mus� au� diese� �

��Byt� di� Adress� de� gewuenschte� Terminal� (1..4� eingetrage� �

��werden

.CP15

-�nac� Rueckkeh� au� de� Koppelroutin� enthael� da� Byt� 9080� �

��de� Status- bzw� Error-Cod� de� Datenuebertragung

Folgend� Bit� habe� al� Statu� fue� da� Anwendungsprogram� �

eine Bedeutung:

Kennung:   Bit's:  7 6 5 4 3 2 1 0

x x x x x 0 0 0 -  DT aktiv

x x x x x 0 0 1 -  NAK

x x x x x 0 1 0 -  Time Out

x x x x x 0 1 1 -  Overflow

x x x x x 1 0 0 -  Eot

x x x x x 1 0 1 -  Off Line

x x x x x 1 1 0 -  ext. abort.

x x x x x 1 1 1 -  ACK

- Start der Routine zum Empfangen eines Datenblocks nach 9000H:

CALL   8000

- Start der Routine zum Senden des Datenblocks ab 9000H:

�           CALL   8003

#3.1.2.__Anwendungsprogramme#

Di� Lag� de� Leitsteuerun� i� RA� wurd� s� gewaehlt�� das� da� �

gesamt� Syste� guensti� mi� Applikationsprogramme� i� Turbo-�

PASCA̠ z� umgebe� ist�� Ei� Beispie� fue� di� Programmierun� �

biete� di� folgende� Programmausschnitte:

.

.

Type Buffer = Array [0..127] of Byte;

Var Buff:Buffer absolute $9000;

Zeile1:String[128] absolute $8FFF;

Zeile:String[128];

Term,Sn,SnE,SnS,x,y,Sect,AnzB:Integer;

Esc:Boolean;

SEBC:Byte absolute $9080;

Seb:Byte;

Laenge:Integer absolute $9002;

Std:Byte absolute $50;

{ Asuwertung des Statusbytes von 9000H }

Procedure Ctrl;

Begin

Seb:=SebC and 7;

If SEB = 0 then Begin

Repeat

Write(' WAIT',^H^H^H^H^H);

Seb:=SebC and 7;

until Seb>0;

Write('      ',^H^H^H^H^H)

End;

If SEB in [1..6] then Begin

Write(' Errorcode: ');

Bhex(Seb);Write(' --> ');

Case Seb of

1:Write('NAK ');

2:Write('Time Out ');

3:Write('Overflow ');

4:Write('EOT ');

5:Write('Off Line ');

6:Write('External Abort ')

else Write(' Undef.! ')

End;

Name:='';

EStr(Name,1);

If Esc then Halt;

Writeln;Esc:=True

End

else Esc:=False

End;

{ Sende- und Empfangsroutinen fuer 128 Byte-Bloecke }

{ Datenblock                :  9000H - 907FH        }

{ Eintrittspunkt - Empfangen:  8000H                }

{  "      "      - Senden   :  8003H                }

{ Rueckmeldung   - Status   :  9080H                }�{                                                   }

{ Kennung:   Bit's:  7 6 5 4 3 2 1 0                }

{                    x x x x x 0 0 0 -  DT aktiv    }

{                    x x x x x 0 0 1 -  NAK         }

{                    x x x x x 0 1 0 -  Time Out    }

{                    x x x x x 0 1 1 -  Overflow    }

{                    x x x x x 1 0 0 -  Eot         }

{                    x x x x x 1 0 1 -  Off Line    }

{                    x x x x x 1 1 0 -  ext. abort. }

{                    x x x x x 1 1 1 -  ACK         }

{---------------------------------------------------}

{ 9080H - vor Aufruf DT : gewuenschte Stations-Nr.  }

{                         (1..4)                    }

{       - danach        : Status-Error-Code         }

{---------------------------------------------------}

Procedure Send;

Begin

Repeat

SEBC:=Term;       { Einstellen Terminaladresse }

Inline(

$CD/03/$80);   { Call Senden --> 8003H}

Ctrl;

until Not Esc

End;

Procedure Empf;

Begin

Repeat

SEBC:=Term;         { Einstellen Terminaladresse }

Inline(

$CD/00/$80);  { Call Empfangen --> 8000H }

Ctrl;

until Not Esc

End;

Ei� vollstaendige� Programmbeispie� fue� de� Buerocompute� bie#�

te� di� Anlag� A-4�� Diese� Program� uebertraeg� a� ei� auszu#�

waehlende� Termina� da� vorbereitet� modifiziert� Betriebssyte� �

(SYSMON.SYS�� un� danac� ei� auszuwaehlende� .COM-Program� fue� �

da� Terminal�� Danac� koenne� z� Test- un� Vorfuehrzwecke� Date� �

gesende� un� empfange� werden!

#3.1.3.__Generierung_des_BC-Programmes#

Nac� de� Fertigstellun� de� Programm� fue� de� Buerocmpute� �

besteh� di� Notwendigkei� da� Kopplungsprogram� un� da� Turbo-�

Program� s� z� verbinden�� das� ei� .COM-Program� entsteh� �

mi� beide� Komponenten�� Daz� is� e� erforderlich�� das� da� �

Turbo-Program� ein� Moeglichkei� zu� gezielte� Abbruc� a� Star� �

besitzt�� da� i� Anlag� A-� enthalten� Program� brich� fue� di� �

Generierun� a� wen� di� Uhrzei� au� 9� Stunde� eingestell� wir� �

bzw. der Speicherplatz 50H den Wert 99H enthaelt.

- POWER starten

Loeschen des RAM-Bereiches

Fill 4000 BFFF 00

Laden der Leitsteuerung

Load Leitst.Com 8000

[Einstellen der Zeit auf 99 Stunden]�                   DS 50

99

Verlassen POWER

- Aufruf des Anwendungsprogramms [mit Abbruchbedingung]

LOAD<ET>

- Anwendungsprogram�wir�gelade�un�gestartet��brich� �

automatisch definiert ab

- im RAM befindet sich das Programm ab Adresse 100H und

das Koppelprogramm ab Adresse 8000H

- Abspeichern des Gesamtprogramms mit Systemkommando SAVE

z.B. fuer Programm LOAD, belegt den RAM-Bereich von

100H - 9FFFH = 40960 Byte = 320 Sektoren = 160 Segmente

zu 256 Byte

--->  A> SAVE 160 MASTER.COM

- Das Programm fuer den BC heisst MASTER.COM und ist durch

A> MASTER <ET>   zu starten.

#3.1.4.__Ladeprogramm#

Da� Ladeprogram� fue� de� B� is� da� Program� welche� di� Termi#�

nal� jeweil� mi� de�  Betriebssyste� un� de� Anwendungsprogram� �

versieht� Dabe� is� folgende� z� beachten:

1. ��Nac� Einschalte� de� Datenstatio� versuch� dies� staendi�   �

�����da� Betriebssyte� z� laden� (Aussschrif� au� de� Bildschir�   �

�����de� � 8913:

MONITOR n VEB PLANET EPPENDORF V x.y

WAIT FOR SYSTEM LOADING!

��Zusaetzlic� erfolg� ein� Anzeig� diese� Zustande� mi� de� �

�����LEĠ "WRA� AROUND"�� Waehren� de� Ladevorgange� de� System� �

�����wir� di� Textausschrif� i� WAIT�

SYSTE� LOADING�

modifiziert�� zusaetzlic� angezeig� durc� di� LEĠ "SMOOT� �

�����ROLL"�� Be� auftretende� Fehler� wir� di� Fehlerursach� �

�����ausgegebe� un� di� LE� "ERROR� eingeschaltet�� Nac� voll#�

�����staendige� Ladun� de� System� erfolg� di� Meldung

�����          MONITORSYSTE͠ � VE� PLANE� EPPENDOR� � x.�

�    un� di� LE� "PRIN� LINE� wir� eingeschaltet.

2.   Sowi� da� Betriebssyte� fehlerfre� au� de� Termina� ange#�

�����komme� is� erwarte� da� Syste� da� Lade� eine� Anwenderpro#�

�����gramm� durc� de� MASTER-BC� Dabe� is� z� beachten� das� de� �

�����erst� gesendet� 128-Byte-Bloc� folgend� Informatione� ent#�

�����haelt:

Bytes        Bedeutung

0 und 1      Ladeadresse des AP (normal 100H)

2 und 3      Laenge des AP in Byte

3 und 4      Startadresse des Ap (normal 100H)

5 - 127      ohne Bedeutung

3.   Danac� folge� lueckenlo� all� Sektore� de� z� ladende� �

�����Programm� fue� da� Terminal�� danac� wir� unverzueglic� da� �

�����ebe� geladen� Program� aktiviert.

�     Di� Ausschrifte� un� LE� - Anzeige� sin� bi� au� de� Ersat� �

�����de� Worte� SYSTE� durc� da� Wor� PROGRA� di� gleichen�

#3.2.____Terminal_K_8913

3.2.1.__Erstellung_Betriebssystem#

Da� Betriebssyte� fue� di� Terminal� � 891� is� ebenfall� ei� i� �

MAC-8� geschriebene� Assemblerprogram� SYSMON.MAC� Diese� Quell#�

program� enthael� ei� modifizierte� BDOS/BIO� un� mus� mi� eine� �

Assemble� (MAC�� assemblier� un� dan� mi� eine� Linke� (LINK� �

gebunde� werden.Da� Zielprogram� (lauffaehige� Syste� fue� di� �

Monitor� is� SYSMON.SY� z� benennen�� Z� beachte� ist�� das� di� �

Quellprogramm� INCLUD� - Anweisunge� enthalten�� da� heisst� di� �

benoetigte� File� muesse� au� de� aktuelle� Diskett� zu� Verfue#�

gun� stehen� Da� Betriebssyte� erhael� jeweil� ein� Kennun� fue� �

di� Adress� de� Station.

#3.2.2.__Anwendungsprogramm#

Da� Anwendungsprogram� fue� di� Terminal� kan� i jede� �

Programmiersprach堠� geschriebe sein���� E� dar栠� #keine� �

Diskettenzugriff�� enthalten!!�� Di� Datenuebertragun� wir� uebe� �

das Betriebssystem in Form von BDOS-Rufen realisiert:

BDOS-Ruf       Bedeutung, Parameter

C0 H         Empfangen eines Datenblocks,

Registerpaar DE enthaelt die Blockadresse

C1 H         Senden eines Datenblockes,

Registerpaar DE enthaelt die Blockadresse

C2 H         Statusabfrage DFue, Statuscode wird in

Register A zurueckgegeben mit folgender Bedeu-

tung:

1  -  Aufforderung zum Empfangen

2  -     "          "  Senden

anders - Terminal darf keinen Transfer aus-

loesen!

#3.2.3.__Anlaufroutine_auf_EPROM#

Da� Program� zu� Anlau� de� Terminal� is� ei� i� MAC-8� �

geschriebene� Assemblerprogramm��� (K8913.MAà bzw�� K8913.COM� �

Jedes Terminalprogramm enthaelt ein Kennbyte (siehe unten).

Di� Erstellun� eine� solche� Anlaufprogramm� fue� di� ˠ 891� �

laeuft wie folgt ab:

1.  jeweils 3 EPROM (2708/U 555) mit Loeschgeraet ca. 30 min.

Loeschen

2.  Generien des Monitors im Quellfile  K 8913.MAC

MONITOR     EQU  n

Assemblieren und Binden

POWER laden

Laden des Programms fuer das entsprechende Terminal�        LOAD K8913.COM 4000

3.  EPROM laden

Programmieren der drei EPROM's fuer das Terminal in

den Schritten:

1. EPROM     4000 - 43FF

2.  "        4400 - 47FF

3.  "        4800 - 49FF

#3.3.______Assemblerprogramme#

#Epromprogramm K 8913:#

K8913.MAC

Include - Files:

FOLGEF1.MAC

FOLGEF2.MAC

FOLGEUP.MAC

DFUEAR.MAC

#Leitsteuerung (Teil des Masters):#

LEITST.MAC

Include - Files:

LEITIS.MAC

LEITIR.MAC

LEITUP.MAC

DFUEAR.MAC

#Monitorsystem K 8913:#

SYSMON.MAC

Include - Files:

BDOSPL.MAC

INDFUE.MAC

FOLGEF1.MAC

FOLGEF2.MAC

FOLGEUP.MAC

DFUEAR.MAC

.PA�#Anlage_A-4:_Beispielprogramm_fuer_einen_MASTER-BC#

{.PL72}

Program Load(Prog);

Label M0,M1;

{ Testprogramm zur Uebertragung eines .COM-Files auf   }

{ ein beliebiges Terminal K 8913 / VEB Planet Eppendf. }

Const T1='Testlader zur Uebertragung der Terminalprogramme V 0.3';

Type Buffer = Array [0..127] of Byte;

Var Prog:File;

Name:String[14];

Buff:Buffer absolute $9000;

Zeile1:String[128] absolute $8FFF;

Zeile:String[128];

Term,Sn,SnE,SnS,x,y,Sect,AnzB:Integer;

Esc:Boolean;

SEBC:Byte absolute $9080;

Seb:Byte;

Laenge:Integer absolute $9002;

Std:Byte absolute $50;

{$IEstr.Box}

{$IEInt.Box}

{$IBhex.Box}

Procedure Ctrl;

Begin

Seb:=SebC and 7;

If SEB = 0 then Begin

Repeat

Write(' WAIT',^H^H^H^H^H);

Seb:=SebC and 7;

until Seb>0;

Write('      ',^H^H^H^H^H)

End;

If SEB in [1..6] then Begin

Write(' Errorcode: ');

Bhex(Seb);Write(' --> ');

Case Seb of

1:Write('NAK ');

2:Write('Time Out ');

3:Write('Overflow ');

4:Write('EOT ');

5:Write('Off Line ');

6:Write('External Abort ')

else Write(' Undef.! ')

End;

Name:='';

EStr(Name,1);

If Esc then Halt;

Writeln;Esc:=True

End

else Esc:=False

End;

�{ Sende- und Empfangsroutinen fuer 128 Byte-Bloecke }

{ Datenblock                :  9000H - 907FH        }

{ Eintrittspunkt - Empfangen:  8000H                }

{  "      "      - Senden   :  8003H                }

{ Rueckmeldung   - Status   :  9080H                }

{                                                   }

{ Kennung:   Bit's:  7 6 5 4 3 2 1 0                }

{                    x x x x x 0 0 0 -  DT aktiv    }

{                    x x x x x 0 0 1 -  NAK         }

{                    x x x x x 0 1 0 -  Time Out    }

{                    x x x x x 0 1 1 -  Overflow    }

{                    x x x x x 1 0 0 -  Eot         }

{                    x x x x x 1 0 1 -  Off Line    }

{                    x x x x x 1 1 0 -  ext. abort. }

{                    x x x x x 1 1 1 -  ACK         }

{---------------------------------------------------}

{ 9080H - vor Aufruf DT : gewuenschte Stations-Nr.  }

{                         (1..4)                    }

{       - danach        : Status-Error-Code         }

{---------------------------------------------------}

Procedure Send;

Begin

Repeat

SEBC:=Term;       { Einstellen Terminaladresse }

Inline(

$CD/03/$80);   { Call Senden --> 8003H}

Ctrl;

until Not Esc

End;

Procedure Empf;

Begin

Repeat

SEBC:=Term;         { Einstellen Terminaladresse }

Inline(

$CD/00/$80);  { Call Empfangen --> 8000H }

Ctrl;

until Not Esc

End;

Procedure Transmit;

Begin

Sn:=Sn+1;

Write(^M,'Uebertrage Sektor: ',Sn,'  ',^H^H);

Send

End;

Begin

If Std=$99 then Begin

Writeln(^D,'Stop zur Generierung!');

Writeln('==> ',^F,'A> SAVE 160 MASTER.COM <ET>',^D);

Halt

End;

ClrScr;

Writeln(^F,T1);

M0:Writeln;Term:=0;

Repeat

Write(^M,'Terminaladresse (1..4): ');EInt(Term,2);�  until (Term>0) and (Term<5);

Writeln;

Repeat

Write('Laufwerk fuer Terminalsystemdatei: ');Name:=':SYSMON.SYS';

EStr(Name,14);Writeln;

Assign(Prog,Name);

{$I-}

Reset(Prog);x:=IOResult; {$I+}

until (x=0) or Esc;

If Esc then Goto M0;

Sn:=0;

Repeat

Blockread(Prog,Buff,1);

Transmit;

until Eof(Prog);

Close(Prog);

Writeln;

M1:Repeat

Write('Sende Programmdatei: ');Name:='.COM';

EStr(Name,14);Writeln;

If Not Esc then Begin

Assign(Prog,Name);

{$I-}

Reset(Prog);x:=IOResult; {$I+}

End;

until (x=0) or Esc;

If Esc then Begin

Writeln('==> Abbruch!');

Halt

End;

Sn:=0;

Sect:=Filesize(Prog);

AnzB:=Sect*128;x:=Round(AnzB/1024);

y:=Anzb*1024;

Writeln;

Writeln(Sect,'  Sektoren  =  ',AnzB,' Bytes   =   ',x,'K');

Writeln;

Write('Start: (ET)/ Sonst: (Esc) ');

Name:='';EStr(Name,1);

Writeln;

If Esc then Goto M1;

{ Aufbereitung Steuerblock fuer Programmladen }

FillChar(Buff,Sizeof(Buff),$00);

Buff[1]:=1;Laenge:=Anzb;Buff[5]:=1;

Transmit;

Repeat

FillChar(Buff,Sizeof(Buff),$00);

BlockRead(Prog,Buff,1);

Transmit;

until Eof(Prog);

Writeln;Close(Prog);�  Writeln('Programmuebertragung  o.k. !');

ClrScr;

Writeln(T1);Writeln;

Writeln('Zu sendender Text:');

Zeile:='    ***** Daten vom Master *******';

Write(Zeile,^M);

EStr(Zeile,128);

Writeln('"S" = Senden/  "E" = Empfangen / "Q" = Quit');

Writeln;

SnE:=0;SnS:=0;

Repeat

FillChar(Buff,Sizeof(Buff),$00);

Write(^M,'Kommando (S/E/Q):  ',^H);

Name:='';EStr(Name,1);Name[1]:=Upcase(Name[1]);

If Name[1]='E' then Begin

Empf;

SnE:=SnE+1;

Writeln('     ',SnE,'. empfangener Text:');

Writeln(Zeile1)

End;

If Name[1]='S' then Begin

Zeile1:=Zeile;

SnS:=SnS+1;

Writeln('     ',SnS,'. Sendung:');

Writeln(Zeile);

Send

End;

Until Name[1]='Q';

Writeln;

Writeln('Abbruch nach Kommando!!')

End.

.PA  �#Anlage_A-5:_Beispielprogramm_fuer_das_Terminal#

{.PL72}

Program Terminal;

Type Buffer=Array[0..127] of Byte;

Var Dma:Buffer absolute $9000;

Zeile1:String[128] absolute $8FFF;

Zeile2:String[128];

RT,WT,Esc:Boolean;

SEB:Byte;

SnE,SnS:Integer;

Tx:String[1];

Zeile:String[128];

{$IPlacopyr.Box}

{$IEStr.Box}

{$IBHex.Box}

{ Status-Prozedur }

Procedure Stat;

Begin

RT:=False;WT:=False;Seb:=0;

Inline(

$0E/$C2/            { Ld   C,0C2H }

$CD/05/00/          { Call BDos   }

$32/SEB);           { Ld   (SEB),A}

Case SEB of

1:RT:=True;

2:WT:=True

else Begin

Write(^M,'Status: ');BHex(SEB)

End

End

End;

{ Sende einen Block an Master }

Procedure Send;

Begin

Inline(

$11/DMA/            { Ld    DE,DMA   }

$0E/$C1/            { Ld    C,0C1H   }

$CD/05/00)          { Call  Bdos     }

End;

{ Empfange einen Block von Master }

Procedure Empf;

Begin

Inline(

$11/DMA/            { Ld    DE,DMA   }

$0E/$C0/            { Ld    C,0C1H   }

$CD/05/00)          { Call  Bdos     }

End;

Begin

Placopyr(1987);

ClrScr;

Writeln(^F,'Terminalstationsprogramm V 0.1');� Writeln;

Writeln('Zu sendender Text:');

Zeile:='     **** Daten vom Terminal ****';

Write(Zeile,^M);

EStr(Zeile,128);Tx:='';

Writeln;

Write('On-Line: --> (RETURN) ');EStr(Tx,1);

Writeln;

Tx:='D';   { Datatransmission}

SnE:=0;SnS:=0;

{ Routine Datenaustausch mit Master je nach Kommando }

Repeat

FillChar(DMA,Sizeof(Dma),$00);

Stat;

If RT then Begin

Empf;SnE:=SnE+1;

Writeln(SnE,'. empfangener Text:');

Zeile1[0]:=Chr(128);

Writeln(Zeile1)

End;

If WT then Begin

Zeile1:=Zeile;

SnS:=SnS+1;

Writeln(SnS,'. Sendung: ',Zeile);

Send

End;

until Tx='E'

End.

###############################################################################################