- K8924 auf k6313

Signal             K8924  (26pol)                       K6313 (26polig)  Signal

102 Masse	A1    ---------------------------  A1        	    102

-------  B1

103 TXT	A3    ---------------------------  B4  RXT	    104

104  RXT        B4    ---------------------------  A3  TXT              103

106 CTS	B6     --------------------------- A5  RTS               105

105  RTS        A5    ---------------------------  B6  CTS               106

107  DSR        A7    ---------------------------  B8  DTR              108

108  DTR        B8    ---------------------------  A7  DSR              107

101 Schirm	A1    ---------------------------  B2       	                 101