K8924 auf k6313

Signal             K8924  (26pol)                       K6313 (26polig)  Signal

102 Masse	A1    ---------------------------  A1        	     102

-------  B1

103 TXT	A3    ---------------------------  B4 RXT	     104

104  RXT        B4    ---------------------------  A3 TXT               103

106 CTS	B6     B6 /A5 verbinden

105 RTS         A5

107  DSR        A7    A7 / B8 verbinden

108  DTR        B8

101 Schirm	A1    ---------------------------  B2	                 101