Leistungsfähige 16-bit-ZRE-Karte für K 1520.

Dipl.-Ing. WOLFGANG REH M und Prof. Dr. sc. techn.	P E T E R F E Y

Mitteilung aus der Sektion Informationstechnik der TH Karl-Marx-Stadt

Zur Unterstützung des sich gegenwärtig vollziehenden Übergangs vom 8-bit- zum 16-bitMikroprozessor wird eine 16-bit-ZRE-Karte mit der CPU Z 8001 vorgestellt, die direkt mit Speicher- und E-A-Baugruppen des K1520-Mikrorechnersystems zusammenarbeiten kann. Trotz der dadurch bedingten Beschränkungen werden wesentliche neue Leistungsparameter des 16-bit-Prozessors nutzbar.

Entwicklungstendenzen der Mikroprozessoren

Die Leistungsfähigkeit eines Mikrorechnersystems wird außer vom Ausbaugrad der Hardware und der Leistungsfähigkeit der Systemsoftware entscheidend von dem in der zentralen Recheneinheit zum Einsatz gelangenden Prozessor (CPU) bestimmt:

Ein Schritt zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Mikroprozessoren ist die Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit, ausgedrückt durch die von Taktfrequenz und Taktzyklenzahl abhängige Zeit für die Durchführung einer bestimmten Operation (Befehlsabarbeitungszeit), wobei ohne Strukturänderung die Erhöhung der Taktfrequenz durch Skalieren der Chipabmessungen bei verbesserter Technologie -und damit angemessener Ausbeute der am häufigsten beschrittene Weg ist. Voraussetzung ist allerdings dabei, dass die zum System gehörigen Peripherieschaltkreise und Speicherbauelemente ebenfalls für die höhere Taktfrequenz ausgelegt sind (Speicherbauelemente bedingt ausgenommen, da durch Auslösung von Wait-Zyklen der CPU eine Taktanpassung erfolgen kann).

Fast alle bekannten 8-bit- (und auch 16bit-)CPU-Typen gibt es inzwischen als A oder B-Typen mit etwa 1,5- oder zweifacher Taktfrequenz, wobei die langsameren Anfalltypen für weniger anspruchsvolle Anwendungen entsprechend billiger gehandelt werden.

Der nächste größere Schritt, der gegenwärtig in der Mikroprozessorentwicklung gemacht wird, vorbereitet durch die mit der Erhöhung der Taktfrequenz einhergehende höhere Integrationsdichte, ist der mit höheren Integrationsgraden mögliche Übergang zur doppelten Datenwortverarbeitungsbreite von 16 Bit und zu größerem, direkt adressierbarem Speicherraum. Damit verbunden ist auch eine Strukturänderung mit leistungsfähigerem neuem Befehlssatz bei Verlust der Kompatibilität zu 8-bit-Prozessoren. Ausgenommen davon sind die Programme, die in einer prozessorunabhängigen höheren Sprache geschrieben sind, für die ein zweischrittiger Compiler existiert, der erst im zweiten Schritt mit Hilfe eines Kodegenerators den jeweiligen prozessorspezifischen Maschinenkode für seinen Befehlssatz erzeugt [1].

Entwicklung der 16-bit-Prozessoren

Einer der ersten 16-bit-nMOS-Prozessoren war der 1978 von der Firma Intel herausgebrachte Typ 8086 mit 5 MHz Taktfrequenz und 1 MByte adressierbarem Speicherraum mit der beachtenswerten Integrationsdichte von 29 000 Transistoren auf etwa 30 mm2 Chipfläche. Knapp zwei Jahre später gesellte sich der leistungsfähigere 16-bit-Prozessor Z8001 der Firma Zilog mit nur 4 MHz Taktfrequenz in der Standardvariante bei trotzdem etwas kürzerer Befehlsabarbeitungszeit (Grundzyklusfolge 3 mal 250 ns gegenüber 4 X 200 ns beim 8086), bei niedrigerer Integrationsdichte von nur 17 500 Transistoren auf etwa 40 mm2 Chipfläche und 8 MByte Adressraum hinzu. Das konnte durch ein effektiveres Layout insbesondere beim Befehlsdekoder bei einer voll den Minirechnern entsprechenden Gesamtarchitektur erreicht werden. Kurz darauf erschien noch der etwas leistungsfähigere 16-bit-Prozessor MC 68000 von Motorola mit noch höherem Integrationsgrad und höherer Integrationsdichte (70000 Transistoren auf etwa 45 mm2 Chipfläche) mit 4 MHz Taktfrequenz in der Standardvariante und 16 MByte Adressraum. Alle drei Prozessorentypen gibt es inzwischen auch mit höheren Taktfrequenzen bis maximal 10 MHz. Mit den in der schnelleren bipolaren Technologie zwischenzeitlich ebenfalls erreichten Integrationsgraden, z. B. bei dem 16-bit-Prozessor F 9445 der Firma Fairchild mit maximal 24 MHz Taktfrequenz und 64 KByte Adressraum, liefern sich Technologen und Bauelementehersteller Kämpfe um Spitzenerzeugnisse und Marktanteile [2].

16-bit-ZRE-Karte

Unter Abwägung vorstehender vergleichender Betrachtungen bezüglich der großen Leistungsfähigkeit bei relativ niedrigem, technologisch besser beherrschbarem Integrationsgrad (die 8-bit-CPU U 880 hat etwa 8 000 Transistoren), ihrer Verfügbarkeit und, als wichtiger, oft vom Anwender unterschätzter Aspekt, der vorhandenen Software-Unterstützung in Form von Assembler, Compiler, Monitor und generierbarem Echtzeit-Betriebssystemkern wurde für Untersuchungen an einer 16-bit-ZRE-Karte als Prozessor die CPU Z 8001 mit 4 MHz Taktfrequenz ausgewählt.

Nachfolgend einige signifikante Merkmale der CPU:

-	Programmierbare Betriebsweise für segmentierten (128 X 64 KByte) und nicht segmentierten (64 KByte) Modus

-	16 16-Bit-Universalregister, alle als Akkumulator, Zeiger-, Index- oder Stockregister verwendbar (Zweiadressmaschine), aufteilbar in Byteregister und zusammenfassbar zu Doppelwort (32 Bit) und Vierfachwort- (64 Bit) Registern

-	programmierbare Betriebsweise in System- und Normalmodus mit getrennten Stapelzeigerregistern und einigen nur für den Systemmodus privilegierten Befehlen

-	bis zu acht verschiedene Operandenadressierungsarten

-	leistungsfähiger Befehlssatz mit 110 Befehlstypen für Byte, Wort und Doppelwort, einschließlich Bitmanipulations-, Blocktransfer-, Stringmanipulations-, 16 x 16-bit- und 
32 x 32-bit-Multiplikations- und Divisionsbefehlen (16 x 16-bit-MULT benötigt 70 Taktzyklen - 17,5,us bei 4 MHz Takt)

-	16-bit-Adreß- und Datenbus (AD0 bis AD15) im Zeitmultiplex, zuzüglich 7 Bit Segmentadresse (SN0 bis SN6).

Speicher- und E-A-Adressen sind grundsätzlich Byteadressen. Worte und Doppelworte werden durch die geradzahlige (A0 = 0) Adresse ihres höchstwertigen Bytes adressiert, so dass beide Bytes eines Wortes gleichzeitig adressiert werden können (niederwertiges Byte besitzt darauf folgende ungerade Adresse (A0= 1).

Ergänzend sei bemerkt, dass parallel zu den CPU-Leitungen anschließbare Zusatzbausteine existieren, wie der

-	Speicherverwaltungsbaustein	Z 8010 MMU, der u. a. die Daten- und Adreßbus-demultiplexierung für das höherwertige Adressbyte und die Segmentdekodierung und Adressrechnung mit 64 Segmentbasisregistern in physische Adressen durchführt

-	Gleitkomma-Arithmetikkoprozessor Z 8070 APU, der den dafür vorbereiteten Befehlssatz der CPU um extrem schnelle, hochgenaue Gleitkommarechnungen und Standardfunktionen erweitert.

Adress- und Datenbussystem

Die im Zeitmultiplex betriebenen Adress- und Datenbusleitungen und auch die Steuer- und Statusbusleitungen der CPU Z 8001unterscheiden sich sowohl in der Wirkungsweise als auch im zeitlichen Ablauf von denen des K1520-Busses. Da aber sowohl Zusatzbaugruppen für den 
Z-8001 Prozessor als auch K1520-Baugruppen gemeinsam betreibbar sein sollten und die 
K1520-8-bit-Speicherbaugruppen durch Aufteilen in Speicher für niederwertige und

höherwertige Bytes zu Wortspeichern gemacht werden, müssen auf der 16-bit-ZRE-Karte unter Mitbenutzung des K1520-Koppelbusses und teilweiser Auftrennung des K1520-Systembusses die erforderlichen Adress- und Datenleitungen bereitgestellt und fehlende K1520-Signale zusätzlich erzeugt werden.

Bild 1: Baugruppenanordnungen im K1520-Rahmen, Adress- und Datenbusleitungs- Aufteilung

Im Bild 1 ist diese Aufteilung der Baugruppen und Adress- und Datenbusleitungen dargestellt. Die „gelatchten" Adressleitungen LA1 bis LA15 liefern gemeinsame Adressen für die höherwertigen Bytes der oberen und die niederwertigen der unteren Speicherbank und werden auf die Adressbusleitungen ABO bis AB14 des K1520-Systembusses gelegt. Sie gestatten somit, 32 KWorte mit zeitlich paralleler Verfügbarkeit beider Bytes auf dem Datenbus zu adressieren. Verarbeitet die CPU Bytebefehle, so ist das an der B/W-Statusleitung ersichtlich, und dann muß in Verbindung mit der Adressleitung LA0 die obere oder die untere Speicherbank speziell beim Byteschreiben gesperrt werden. Eine Auswahllogik nach Bild 2 liefert dazu für K1520-Speicherbaugruppen. die Signale /MEMDI 1 und /MEMD12.

Bild 2: Auswahllogik

Die freie Leitung AB15 des K1520-Ädreßbusses kann, über eine Lötbrücke auf der ZRE-Karte wählbar, zur Adressierung weiterer 32 KWorte entweder selektiert durch die Statusleitung N/S für getrennte Speicherbereiche im Normal- und Systemmodus oder beim Betrieb im segmentierten Modus mit SN0 zur Adressierung eines zweiten Segments verwendet werden (Bild 3). Bei Verwendung von 64-Kbyte-Speicherkarten nach [5] erweist sich eine solche Nutzung der AB15-Leitung als notwendig und zweckmäßig.

Bild 3: Einfache Speichererweiterung mit AB 15

Bild 4: Prinzipschaltung der ZRE-Karte mit Z 8001

Technische Daten der ZRE-Karte

Die ZRE-Karte im K1520-Format 170 mm mal 230 mm besitzt folgende Elemente (Bild 4):

• Z 8001 CPU

• 4-Kbyte-EPROM

• 2-Kbyte-CMOS-RAM

• Taktgenerator, umschaltbar auf 4 MHz und 2,5 MHz

• vier Zähler-Zeitgeber-Kanäle (U 857)

• zwei serielle asynchrone E-A-Kanäle (U 856)

• CMOS-Schalterport

• Steuersignalerzeugung für K1520-Bus

• System- und Koppelbussteckerleiste für K 1520

• Frontbuchsen für E-A-Kommunikation. Mit dieser Bestückung ist die ZRE-Karte sowohl als autonomer, kleiner Einkartenrechner als auch als Mikrorechnersystem in Verbindung mit K1520-Speicher- und E-A-Baugruppen einsetzbar. Der A-D-Bus und die Steuerbusleitungen sind über Treiber gepuffert. Zur Demultiplexierung des Adressbusses und Zwischenspeicherung der Adressen und Segmentadressen sind wie üblich Oktal-RS-Flip-Flops (Latches) eingesetzt. Ein WAIT-Generator erzeugt bei Zugriff auf den Festwertspeicher eine WAIT-Zyklus-Anforderung an die CPU. Eine Einschalt- und Rücksetzlogik aktiviert gleichzeitig die Signalleitungen /RESET, /AS und /DS. Zwei 1-aus-8-Dekoder dekodieren die Statusleitungen STO bis ST3. Treiberfreigabe und Richtungslogik, RAM- und ROM-Dekoder und K1520-Signalgenerierungslogik verwenden an zeitkritischen Stellen Schottky-Logik. In den anderen Schaltungen wurde bis auf den CMOSSchalterport Low-Power-.Schottky-Logik eingesetzt. Die internen Speicher können wahlweise über Lötbrücken dauernd oder von außen in Abhängigkeit vom Speicher-Disable-Signal /MEMDI abgeschaltet werden.

Insgesamt nimmt die 16-bit-ZRE-Karte etwa 1,3 A bei 5 V als einzige Versorgungsspannung auf und. liegt in dieser Hinsicht unter der 8-bit-ZRE-Karte K 2521 (mit 1,8 A bei 5 V und weiteren Versorgungsspannungen).

Steuersignalerzeugung für K1520-Bus

Wie schon bemerkt, müssen einige K1520Steuersignale, insbesondere bei Verwendung von an die 8-bit-CPU U 880 angepassten Peripheriebausteinen U 855, U 856 und U 857, zusätzlich erzeugt werden. Es sind dies die Signale /M1, /IORO, /RD, die beim U 880 fehlende, durch /IORQ und /M1 nachgebildete Unterbrechungsanerkennung aus dem beim Z-8000-Bus vorhandenen dekodierten Statussignal /VIACK sowie die Nachbildung der für die U-880-Peripheriebausteine in Verbindung mit dem U-880-CPU-Befehl RETI auf den Datenbus gegebene Folge ED4D zur Rücksetzung des „Interrupt-Under-Service"-Bits. Eine Schaltung zur Generierung der zusätzlichen K1520-Steuersignale aus den Steuer- und dekodierten Statussignalen der 16-bit-CPU zeigt Bild 5.

Bild 5: K1520-Steuersignalgenerierung

Bei reinen Z-8000-Bausteinen sind diese zusätzlichen Signale nicht erforderlich. Die Bytefolge ED4D wird in Anlehnung an [4] durch folgende Ausgabeoperation auf einen Pseudoport mit der Adresse RETI auf dem Datenbus nachgebildet, die nichtunterbrechbar am Ende jeder Interruptserviceroutine angefügt werden muß:

DI

LD	R 0, #% ED4D

OUTB	RETI, RH 0

OUTB	RETI, RL 0

EI

IRET

Beim zum Z-8000-System gehörenden seriellen Interface-Baustein Z8030 SCC erfolgt das Rücksetzen des IUS-Bits gezielt durch einen Ausgabebefehl an das Statusregister WR 0 des zurücksetzenden Bausteins.

Programm-Unterstützung

Für die Nutzung, des 16-bit-Mikrorechnersystems zur Programmentwicklung und

Echtzeittestung ist eine umfangreiche, zum Teil im Wissenschaftsbereich selbst erstellte oder ergänzte Software verfügbar.

Der im 4-Kbyte-EPROM residente Monitor gestattet im Monitormodus von einem über die asynchrone serielle Schnittstelle extern angeschlossenen Bildschirmgerät aus im Dialog das Lesen und Ändern von Speicher- und Registerinhalten, Setzen von Unterbrechungspunkten, schrittweise und Echtzeitausführung von Programmen und weitere über Kommandos ausgelöste Funktionen. An der anderen seriellen Schnittstelle läßt sich ein Mikrorechnerentwicklungssystem als Hostsystem über den sonst für das Bildschirmgerät vorgesehenen Anschluss des Entwicklungssystems anschließen, auf dem Cross-Software für die 16-bitCPU lauffähig ist. Über entsprechende Monitor-Kommandos können ausführbare Programmmodule in dos 16-bit-Mikrorechnersystem geladen werden und von ihm z. B. zur weiteren Bearbeitung im Entwicklungssystem an dieses gesendet werden. Im Transparentmodus des Monitors erfolgt eine direkte Kopplung des Bildschirmgerätes mit dem Entwicklungssystem, so dass nur über Monitor-Kommandos alle drei Kopplungsmöglichkeiten realisiert werden können.

An Cross-Software ist außer dem Assembler mit Editor, Verbinder und Lader ein Compiler für die höhere Mikrorechnersprache PLZ [1], erweitert um einen Kodegenerator für den 16-bit-Prozessor, verfügbar. Ein entwickelter leistungsfähiger Reassembler gestattet, z. B. in höherer Sprache geschriebene zeitkritische Programmteile aus dem vom Kodegenerator gelieferten Maschinenkode rückzuübersetzen und auf Assemblerniveau mit Hilfe des Editors zu optimieren. Ferner wurde für Echtzeitsteuerungsaufgaben ein generierbarer Betriebssystemkern RTC [6] entwickelt, für den inzwischen auch die 16-bit-Variante existiert. Ebenfalls neu ist eine höhere Echtzeitsteuersprache PLZ RTC [7], die besonders für Mikrorechner geeignet ist, aber trotzdem Elemente enthält, wie sie sonst entsprechenden größeren Sprachen wie CHILL und ADA vorbehalten sind. Durch einen Vorübersetzer werden die neuen Sprachelemente für Echtzeitprozesse ausgefiltert und in PLZ übersetzt, wobei gleichzeitig die für die automatische Kernerzeugung notwendigen Vorgaben, dem konkreten Anwendungsfall entsprechend, gewonnen werden.

Schlussbemerkungen

Mit der vorgestellten 16-bit-Hard- und 16bit-Software sind wesentliche Voraussetzungen zum Übergang auf die nächste Mikrorechnergeneration geschaffen worden, die gestatten, ohne Zeitverzug an konkreten Anwendungsfällen Erfahrungen zu sammeln und sachkundig entsprechende Einsatzentscheidungen zu treffen. Einem größeren Kreis wird so ermöglicht, sich entsprechende Spezialkenntnisse durch eigene Weiterbildung zu erwerben.

Literatur

[1] 	Conway, R.: Introduction to Microprocessor Programming Using PLZ. 
Cambridge: Winthrop 1979

[2] 	Stuhlmüller, P.: 16-bit-Generation Z8000. Aufbau und Anwendung. 
München: te-wi-Verlag 1980

[3] 	Klein, R.-D: Einplatinen-Computer mit Z8000. Elektronik, München 29 (1980) 16, 5.44-50

(4) 	Korody, R.: leom to opply the power of the. Z8002 by studying a small 16-bit-computer. 
Electronic Design, New York 27 (1979) 22, 5. 90 bis 96

[S] 	Kriesten, St.; Markert, F.: Dynamische 64KByte-RAM-Steckeinheit für K1520. 
radio fernsehen elektronik, Berlin 31 (1982) 4, 5. 248 und 249

[6] 	Antonov, A.: Echtzeitbetriebssystemkern für Mikrorechner. Nachrichtentechnik Elektronik,  Berlin 32 (1982) 11, 5. 447

[7] 	Antonov, A.: Einsatz der höheren Echtzeitsprache PLZ; 
RTC zur Erstellung moderner Mikrorechnersteuersoftware. 
Nachrichtentechnik Elektronik, Berlin 33 (1983) 2, 5. 55-60