. COMMENT §

;-- Beispiei 256 KB, 64 Directory Einträge, 2KB je Group, 128 groups

ALVlen 	equ 256d/8-1

RAFDPB:		; für ein RAF 512 halb bestückt oder zwei RAF 128

dW 256d	; SPT

dB 04	;Block Shift (2K Groups)

dB 15d	;Block Mask

dB 0l	;EXM 128 Groups (max 255 Groups, jede 2KB)

dW 128d - 1	;Max Group

dW 64d - 1	;Max Directory-Entry-Nummer (zusammen 2KB)

dB 80h	;Directory Entry Bit Map

dB 00	;   "	upper byte

dw 0000	;keine Check-Area

dW 0000	;Keine System-Spuren

;Beispiel 128 KB, 64 Directory Einträge, 1KB je Group

ALVLen 	equ 128d/8+1

RAFDPB :	; für ein RAF 128 voll bestückt oder RAF 512 mit 2 Bänken

dW 256d	; SPT	-

dB 03	;Block Shift (1K Groups)

dB 07	;Block Mask ( "	"	)

dB 00 	;EXM 128 Groups (max 255 Groups, jede 1KB)

dW 128d - 1	;Max Group

dW 64d - 1	;Max Directory-Entry-Nummer (zusammen 2KB)

dB 0C0h	;Directory Entry Bit Map

dB 00	; "		"  upper byte

dW 0000	;keine Check-Area

dW 0000	;Keine System-Spuren

;-- Beispiel 64 KB, 32 Directory Einträge, 1KB je Group

ALVLen 	equ 64d/8+1

RAFDPB:	; 128 halb bestückt, RAF512, 1 Bank

dW 256d	;SPT

dB 03	;Block Shift

dB 07	;Block Mask

dB 00	:EXM 64 Groups (max 255 Groups, 1KB)

dW 128d - 1	;Max Group	-

dW 32d - 1,	:Max Dir-Entry (zusammen 1KB)

dB 080h	:Dir Entry Map

dB 00	;  "  "    upper byte

dW 0000	; kein Check

dW 0000	;Kein System

§	:Ende :von COMMENT §

RAF-512-Beschreibung				BIOS-BEISPIEL-PROGRAMME S.31