RFIOER: 	;RAF-Fehlerbehandlung

CALL IODSBL	;Zugriffsschutz EIN

Ld A, 1	;A=1 ist Fehlermitteilung an das BDOS

or A	;NZ Flag dito

RET		;zum BIOS mit Fehler (A = 1)

; RAFTRS wird von von RAFRD / RAFWR gecalled

;errechnet RAF-High-Adresse aus BIOS-Calls "SET-TRACK", "SET-SECTOR" ;und lädt Track- und Sector-Register auf dem RAF entsprechend

;HL := CP/M-DMA-Buffer-Adresse aus BIOS-Call "SET-DMA"

;CPU-Register werden für OTIR/INIR vorbereitet

;Zugriffsschutz wird rückgesetzt

;Für die Treck- und Sektor-Aufteilung wird hier angenommen:

; 256 Sektoren pro Track, 16 Tracks (= 4096 Sektoren)

;Prüfung von TRACK- und SECTOR-Nummer . Nur in der Testphase für neuen ; Disk-Parameter-Block (DPB) nötig. BDOS braucht nicht mehr

; überprüft zu werden, wenn DPB stimmt.

RAFTRS::	ld A, (TRACK + 1) 	;TRAGK hat 2 Bytes

or	A			;TRACK high = 0 ?

JR NZ, RAFERR		;Error: TRACK größer 255

ld A, (TRACK)	;TRACK low kleiner 16 ?

cp 15d + 1	;TRACK = 0..15

JR NC, RAFERR

ld B, A		;TRACK o.k., Error check-Sector :

ld HL, (SECTOR)	;CP/M hat 16 bit Sektornummern

dec HL		;RAF zählt Sektoren 0..255; BIOS 1...256

ld A, H

or A

JR NZ, RAFERR	;Error : (Sektor - 1) größer 255

;Sector o.k.	.

ld C, RAF_C	;Control-Port-Adresse

res 7, B	;Zugriffsschutz AUS = MSB von RAFTRK

OUT (C), L	;schreibt RAFSEC, RAFTRK in die RAF-Register

ld C, RAF_D	;Data I/0 Port für Data-Transfer

ld HL, (ADMA)	;CP/M's DMA-Adresse für Block-I/0

ld B, 127d	;für 128 Bytes Lesen (INIR + 1 x INI,

; bei OTIR B:=8+1 vor Schreiben notwendig)

xor A	;Z = "No-Error"-Flag zu BIOS-RD/WR	,

RET			; von RAFTAS (Vorbereitung von RAFRD/RAFWR) ;Die Z80-Register sind jetzt bereit für INIR/OTIR in RAFRD/RAFWR :

;	B = 127 ;	; - o.k. für READ, WRITE braucht 128

;	C = RAF_D	;Data-I/O-Port-Adresse

;	HL = DMA Buffer Pointer

RAF-512-Beschreibung	BIOS-BEISPIEL-PROGRAMME  S.29