Es sind wahlweise 3 Möglichkeiten der Power-Off-Erkennung vorgesehen:

- durch einen Komparator auf der Leiterplatte. (Bestückungsvariante 1)

- durch einen Komparator auf der Leiterplatte und über das Signal /RESFT des Busses (Bestückungsvariante 1a, Prüfbestückung)

- ausschließlich durch das Signal /RESET des Busses über eine extern zu realisierende Spannungsüberwachung (Bestückungsvariante 2)

Eine Verknüpfung des RESET-Signals mit dem Bus-Zustand, wie bei dynamischen RAMs gefordert, ist bei der RAF 512 wegen der I/O-Kopplung grundsätzlich nicht notwendig.	'

Wird auf einen Stand-By-Betrieb verzichtet, ist LOW-Pegel an Pin 14 der ASM (D311) zu legen, es kann darin für die ASM auch ein PROM 74S287 (256 x 4) benutzt werden.

Das Verhalten des ASM-PROM bei verbotenen logischen Pegeln am Eingang machte ein Toren des /M1-Bus-Signals mit dem Signal POFF notwendig, um ein einwandfreies Arbeiter der Platine auch bei unbestimmten Bus-Signalen zu erreichen, d.h. während des Ein- und Ausschaltens (D312:11, l2, 13 und D313:4, 16).

Das Signal POFF muß aktiv werden, bevor mit unbestimmten Zuständen auf dem Bus gerechnet werden muß, insbesondere muß das /M1-Signa1 sauber bleiben. Dies ist nach ersten Erfahrungen bis etwa 4,4 V Bus-(CPU)-Betriebsspannung der Fall.

Das Signal POFF muß mit geringer Verzögerungszeit (bis der Bus korrekt arbeitet) inaktiv werden.

4.10.1 Bestückungsvariante 1

(Power Off über Komparator N401 : A302)

Hierbei werden N401, N402, VT2, V02 und die zugehörigen passiven Bauelemente bestückt.

VC2 und P401 bilden zusammen mit dem im A302 (N409) integrierten Spannungsteiler eine Brückenschaltung, die die Spannunx 5P überwacht. Sinkt 5P unter 4,6 V {geringfügig variierbar durch R401 über den LED-Strom), werden die Ausgänge der A302 (N401, N402) low und das Signal POFF aktiv, R402 und R405 begrenzen die Eingangsströme in die A302, R403 den Entladestrom von C402.

Feim Wiedereinschalten der Busspannung schaltet N401 etwa bei

RAF-512-Beschreibung 	SCHALTUNGSBESCHEIBUNG S.17