4,8 V seinen 0pen-Ko11ektor-Ausgang ab und C402 1äd sich über R404 auf. Wurde die Schwellspannung von N402 erreicht, wird POFF inaktiv und auf die Leiterplatte kann wieder zugegriffen Werden.

4.14.2 Bestückungsvariante 1a

(Power off über Komparator und Bus-RESET)

Die Bestückungsvariante 1a ist die normale Prüfbestückung, neben den Bauelementen der Variante 1 werden noch VD5 und eine Drahtbrücke eingesetzt. Wird das Bussignal /RESET aktiv (Low), wird über VD5 die Schaltschwelle von N401 unterschritten und das Signal POFF wird aktiv (s.a. Var. 2)

4.10.3 Bestückungsvariante 2

(Power off über Bus-RESET)

Bei Bestückungsvariante 2 werden VT3 (SS218d), VD4 (SAY12) und R408 bestückt. Mit /RESET = low wird POFF aktiv (High). Im Mikrorechner ist dann dafür zu sorgen, daß das Open-Kollektor-Bussignal /RESET rechtzeitig vor dem Zusammenbrechen der 5P-Betriebsspannung der CPU aktiv wird. Das kann z.B. durch eine erweiterte System-RESET-Schaltung (Power-On-Reset) übernommen werden. Mehrere RAFs können so über eine gemeinsame, genaue Spannungsüberwachungsschaltung abgeschaltet werden, oder es kann der Datenerhalt bei nicht einwandfreien Bussignalen (Platinenwechsel!	mit /RESET (statisch) gesichert werden.

Von der Variante 1 darf mindestens R406 nicht bestückt sein.

RAF-512-Beschreibung	SCHALTUNGSBESCHREIBUNG  S.18