des Refresh mit /M1 statt mit /RFSH entschärft die Geschwindigkeits-anforderungen an die RAMs.	-

Der M1-Refresh wird durch den Beginn von /DT2 beendet, die Zeit bis zum Ende von /DT2 sichert die nötige Precharge-Time der RAMs.

Sollte duroh fehlende M1-Zyklen, z.B. durch Single-Step-Betrieb oder durch fehlende CPU der erwartete M1-Zyklus länger als 15 µs ausbleiben, wird das Signal MON15 aktiv (D314), und die Zentrale Steuerung ASM (s. 4.9 ) löst sofort ein Refresh (Not-Fefresh) aus, der ebenfalls mit /DT2 endet.

Nur wenn in dieser Not-Refresh-Zeit ein Datenzugriff auf die Platine erfolgt, aktiviert die ASM das WAIT-Signal bis zum Ende des Refresh-Zyklus.

Bei jedem Refresh-Zyklus werden mit dem Signal /RTRG die monostabilen Multivibratoren (D314 : 74LS123) getriggert und die Refresh-Zähler (D315, D316 : 2 x 74LS193) um eine Adresse weiter gestellt.

Bei Busanalysatorbetrieb kann bei Single-Step-Detrieb /M1 oder /IOS0 ständig aktiv sein. Der Abbruch überlanger synchroner Refreshzyklen wurde oben beschrieben. Andauernde /IOS0-Schreibzyklen werden in gleicher Weise abgebrochen. Bei überlangen /IOSO-Lesezyklen werden von MON15 regelmäßige Not-Refresh-Zyklen eingeschoben. Hierbei wird mit etwa 12%iger Wahrscheinlichkeit nicht das gewünschte Datum, sondern ein zufälliges "Refresh-Datum" auf den Datenbus gelegt und bei Abbruch des Dauerzyklus in einer solchen Not-Refresh-Periode vom Prozessor gelesen. Beim Single-Step-Betrieb der RAF-Bedienungssoftware (und nur hierbei) treten also systematische Lesefehler auf. Der Inhalt des RAF wird dabei nicht zerstört.

Der 8bit-Refresh--Zähler ermöglicht auch den Einsatz von 8bit-Refresh-RAMs (TMS4164, F4164, 41256).

4.8 Zugriffsschutz

Um eine erhöhte Datensicherheit auch bei Systemabstürzen zu erreichen, wurde das höchste Bit des Track-Registers (Signal PROT, D300:Q7) dazu benutzt, den CAS-Dekoder (D309 : 8205) zu sperren. (über D312 : 74LS02). Dieser Zugriffsschutz ist somit programmierbar und sollte nur während der Zugriffe kurzzeitig aufgehoben werden (s. B.2).

Um die automatische Installation untersohiedlicher, auch teilweise bestückter Platinen RAF 128 oder RAF 512 zu ermöglichen, erzeugt ein Setzen des ersten nicht benutzten Bits (d.h. des

RAF-512-Beschreibung	SCHALTUNGSBESCHREIBUNG S.14