6.  P R O G R A M M I E R U N G

6.1 Allgemeines

Der Zugriff zu den Speichern erfolgt über die beiden I/O-Adressen: 
Control-Address und Data-Address.

. 6.1.1 Control-Adresse

Zuerst muß ein Laden der Track- und Sektor-Register über die Control-Adresse nit einem OUT(C),r-Befehl erfolgen. Die Register haben folgenden Inhalt (s.a. Abb. 1-4	und Tab. 4-1)

B-Register : Track

r-Register : Sektor

C-Register : Port (Ctrl-Adr)

Mit gesetztem Bit 7 des Trackregisters ist kein Lesen oder Schreiben über die Data-Adresse möglich (Zugriffsschutz), ebenso mit gesetztem Bit 4 (Address Overflow).

6.1.2 Data-Adresse

Nach Einstellung des Track- und Sektor-Registers kann ein Daten-Transfer über die Data-Adresse erfolgen.

Mit einen OTIR- öder INIR-Befehl können maximal 128 Bytes übertragen werden, mit OUT(C}/IN(C) ist der Zugriff auch auf einzelne Bytes möglich (s.a. Abb 1-4 ).

Die Register haben folgenden Inhalt:	.

B-Register 	: In-Sector-Adresse (max. 7 bit, 0...127) (HL) bzw. r-Register 	: zu lesendes bzw. zu schreibendes Datum 
C-Register	: Port (Data-Adr)

Beim Erstellen der Block-Read- und -Write-Routinen ist zu beachten, daß die Befehle OTIR und INIR des Z80 (U880) zueinander unsymmetrisch hinsichtlich des Weiterzählens von B sind,	d.h. die interne Befehlsabarbeitung ist wie folgt:

OTIR:	dec b

OUT(c), (hl)

inc hl

JR NZ, OTIR	;NZ von "dec b"

INIR: 	IN (hl), c

inc hl

dec b

JR NZ, INIR	;NZ von "dec b"

RAF-512-Beschreibung	PROGRAMMIERUNG S.20