Die im Abschnitt 4.7 beschriebene regelmägige Unterbrechung anhaltender I/O-Zyklen wird ebenfalls durch das /DT2-Glied (R/C305) mit einer Pause zum Precharge der internen Bitleitungen der dynamischen RAMs ausgeführt.

Die Kennzeichnung eines gerade ablaufenden Refresh durch REF1 wird dazu benutzt, am Ende von DT1 das /RTRG zu erzeugen, dessen Rückflanke die Monos MON6 und MON15 retriggert und die Refreshadresse (D315/316) weiterzählt.

Der als ASM eingesetzte TTL-PROM MH74S571 bzw. MH74S287 erzeugt bei bestimmten Adreßwechseln Spikes an den Ausgängen; es mußten zusätzliche RC-Glieder für saubere RAS-, CAS- und REFEN-Signale eingesetzt werden.

R314 stellt sicher, daß bei fehlender ASM (D311, auf Passung) CAS nicht aktiv wird (es ist bisher jedoch keine Schädigung von RAMs durch 'unendlich' lange RAS-Zyklen bekannt geworden).

Die Zeitangaben sind Richtwerte und beziehen sich auf die Vorderflanken. Die Dimensionierung wurde so vorgenommen, daß bei 2.5 MHz alle gebräuchlichen RAMs und als Adreßmultiplexer der Typ K555KP12 ohne Probleme einsetzbar sein sollten. Bei 4-MHz-Systemtaktfrequenz ist ein Optimieren notwendig.

Maßgebend für die Verzögerungszeiten sind in jedem Fall die in der Prüfanleitung angegebenen Bedingungen (RAM-Betriebswerte).

4.10 Stand-BY-Betrieb

(Power-Off-Einrichtung)

Über das Signal POFF (D311:14 : 74S571:A8) läßt sich die ASM sofort in den Stand-By-Modus schalten. Sie beendet dann einen eventuell laufenden Zyklus und geht in den Not-Refresh-Modus. Dadurch ist es möglich, die Daten z.B. bei Störung der Stromversorgung über kurze oder mittlere Zeit zu erhalten. Dazu ist der Leiterplatte über die Busleitung 5PG (XS1:A/B3) weiterhin Spannung +5.0 V) zuzuführen. Auch ein griffseitiger Anschluß einer Leitung ist denkbar.

Die gesamte mittlere, Stromaufnahme liegt wegen des optimierten Refreshes bei nur etwa 620 mA. Im Stand-By-Betrieb werden über die Leitung 5PG etwa 400 mA gebraucht, da alle nicht benötigten Schaltkreise von 5P (XS1:A/C29) versorgt werden.

RAF-512-Beschreibung	SCHALTUNGSBESCHREIBUNG S.16