3. E I N L E I T U N G	.

Es sind verschiedene Implementierungen von RAM-Floppies bekannt geworden, z.B. Abspaltung von Teilen des Hauptspeichers oder als RAM-Speicher mit Bankumschaltung, jedoch ist der Zugriff auf einen externen, I/O-gekoppelten Speicheraum günstigsten.

Die Platine wurde als schnelles RAM-Floppy ("RAF") für K1520-OEM-Mikrorechner entwickelt, speziell unter dem am meisten verbreiteten 8-bit-Betriebssystem CP/M-80. Sie 1äßt sich jedoch prinzipiell in fast allen Rechnersystemen mit Z80-CPU (PC 1715; GDS 6000, Sinclair ZX Spectrum, ...), sowie an anderen Bussen mit 16-Bit-I/O-Adressen einsetzen (8088, 8086, Z8000). Sie ist nicht nur als RAM-Floppy nutzbar, sondern allgemein als Baustein für einen praktisch unbegrenzt großen schnellen RAM-Speicher (einige 10 MByte), jedoch nicht als Hauptspeicher.

CP/M ist für die Verarbeitung von logischen 128-Byte-Sektoren auf Externspeichern konzipiert. Größere, physische Sektoren erfordern zusätzliche Verwaltungsarbeit im Betriebssystem (BI0S), sie werden jedoch wegen anderer Vorteile bei Disketten durchgängig angewandt. Diese Vorteile existieren bei RAM-Floppys nicht. Obwohl die Art der Adreßbereitstellung für die RAM's (s. Abb. 1-4 ) auch Sektorlängen von 256 Byte zuließe, unterstützt die hardwaremäßige Organisation des RAF eine 128-Byte-Sektorlänge. Trotz des doppelt so häufigen Ladens des Track- und Sektor- Registers ist der Zugriff damit am schnellsten.

Der Transfer eines Sektors (128B) erfordert mit Hilfe des Z8O-INIR/OTIR-Befehls bei 2,5 MHz eine Zeit von 1,1ms, die Einstellung des Sektor-Registers einen weiteren OUT-Befehl, so daß ohne die system-internen Organisationszeiten von BIOS und BDOS eine Übertragungszeit von etwa 9ms pro Kilobyte erreicht wird.

Die Platine besteht aus folgenden Funktionsgruppen:

RAM-Matrix, Adreß-Dekoder, Track- und Sektor-Register, Adreßmultiplexer, CAS-Dekoder, Datenbustreiber, Refresh-Zähler, Refresh-Zeitsteuerung, Zentrale Steuerung (Algorithmische Statusmaschine "ASM" ) und Stand-By-Steuerung (optional)

Es existieren Leiterplatten für 16K-RAMs, (RAF 128, 128 KB Kapazität)und für 64K-RAMs (RAF-512, 512 KB Kapazität). Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Version RAF 512. Die Abweichungen der Version RAF 128 werden im Abschnitt 5 behandelt.

Das Schaltungsprinzip läßt auch den Einsatz von 256K-RAMs zu. Damit besteht die Möglichkeit die Kapazität einer Platine auf 2MByte zu steigern.

RAF-512-Beschreibung				EINLEITUNG S.8