Kurzbeschreibung	GDP340 Version E176A-9212 mit GDP3966 Emulation

Hardware

Prozessor	TMS34010	40 MHz

Speicher	IC 19..30

Type:		64K*4	384 KByte

Adresse:	00000000h bis 001FFFFFh für 4 Grafikseiten

FFF00000h bis FFFFFFFFh als Arbeitsspeicher

Geschwindigkeit:	100 ns

MODE-Port	IC 31/32/37

Adresse:	00300000h

Schreiben:	D4..D0	Videotakt-Selektierung

D7..D5	nicht benutzt

D8		Command Load für TMS34070

D9		Line Load für TMS34070

D10		Hsync-Polarität

D11		Vsync-Polarität

D12		VCLK = Dotclk / 4oder8

D13		frei benutzbares Signal an ST3

D14		nicht benutzt

D15		ROMMAP

Lesen:	D3..D0	Hexschalter SW 1

D4		Vsync

VIDEO-Clock-Generator

Type:		ICS1394-045	Frequenztabelle:	siehe Datenblatt

Host-Interface

PC:		J2 gesteckt

Adresse:	default:	CFxxxh

Einstellung:	PC-GDP340:

J1 (Cxxxxh/Dxxxxh) und SW1 (x0xxxh..xFxxxh)

Data:		xx000h..xxCFFh

Control:	xxD00h..xxDFFh

Adr. low:	xxE00h..xxEFFh

Adr. high:	xxF00h..xxFFFh

ECB:		J2 offen

Adresse:	default:	D0h

Einstellung:	GAL

Data:		x0h..x1h

Control:	x2h..x3h

Adr. low:	x6h..x7h

Adr. high:	x4h..x5h

Interrupt:	J1 geschlossen:	Vektorinterrupt auf ECB-INT (21c)

Vektor: F0h, nicht änderbar

J2 offen:		nicht vektorisierter Interrupt auf ECB-IRQ (21a)

Fehler	???

Software

GDPEMU.BIN enthält das ausführbare Emulations-Programm. Es muß in den GDP340 Speicher ab Adresse FFF00100h geladen werden. Die Startadresse ist ebenfalls FFF00100h.

GDPEMU.SRC enthält das Programm als Assembler-Include, um es z.B. in ein Ladeprogramm direkt einzubinden.

GDPBINL ist ein einfaches Ladeprogramm für Binär-Dateien. Da es als C-Quelle vorliegt sollte es keine Schwierigkeiten bereiten, es für spezielle Wünsche anzupassen.

GDPEMU.PAS ist eine kleine Grafiklibrary.

GRAFIK.PAS, GDP.PAS, TESTTEXT und COLOR.PAS sind kleine Testprogramme, die die Grafiklibrary GDPEMU.PAS benutzen.

HILBERT.PAS, SIR.PAS und KT.PAS sind Testprogramme, die eine MiniGrafiklibrary (GDP.INC) benutzen. GDP.INC ist auf Geschwindigkeit hin optimiert. Sie setzt das LBL-Bit im HOST-CONTROL-Register der GDP340. Dadurch wird ein Zugriff auf den GDP340-Speicher mit dem untersten Byte der Langwortadresse gestartet. Da beim Setzen einer Adresse der Emulations-Register sich nur das unterste Byte ändert, braucht auch nur diese ausgegeben werden...

Die Emulation unterstützt alle elementaren Befehle des EF9366 Grafikprozessors, zusätzlich werden die ELZET 80 spezifischen Eigenschaften der GDP9366-Baugruppe (Seitenumschaltung, RMW, Hardscroll) von der Software nachgebildet.

(N)icht oder nur (t)eilweise (u)nterstützte Funktionen:

-	kursive Schrift (nu), immer normal

-	Linienart (nu), immer durchgezogen

-	Grafik auf Textseite (tu), Fehler wenn Scrollregister != 0

-	STATUS-Bit "Vertical Blank" (tu), wird immer auf 1 gesetzt, wenn "bereit"

-	STATUS-Bit "Pen außerhalb des Anzeigebereichs (nu), immer 0

Neuheiten, Erweiterungen und Besonderheiten:

-	Vektorbefehle können die 16 Bit Erweiterung (+/- 15 Bit) der Register X, Y, DELTAX und DELTAY voll nutzen. Damit wird nur noch ein Vektorbefehl (11h) notwendig. X, Y, DELTAX/Y können beliebig im +/- 32K-Raum gesetzt sein, ohne den Befehl durch negative DELTAX/Y-Werte oder Richtungsvorgaben errechnen zu müssen.

-	Es werden 4 Monitor-Typen unterstützt:

| SW1 | hor. Frequenz | vert. Frequenz | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15625 | 60 | Graustufen |
| 1 | 15625 | 60 | Farbe |
| 2 | 20000 | 60 | Graustufen |
| 3 | 20000 | 60 | Farbe |

-	Mit dem Befehl 08h können getrennt für Vordergrund (Pen) und Hintergrund (Eraser) die Farben bzw. Graustufen gesetzt werden. Die Werte (0..16) werden dabei im COLOR-Register wie folgt übergeben:

| Eraser | Pen |
| --- | --- |
| D7..D4 | D3..D0 |

| Wert | Graustufen | Farbe |
| --- | --- | --- |
| 0 | schwarz | schwarz |
| 1 | ▾ | blau |
| 2 | ▾ | grün |
| 3 | ▾ | cyan |
| 4 | ▾ | rot |
| 5 | ▾ | mangenta |
| 6 | ▾ | braun |
| 7 | ▾ | hell grau |
| 8 | ▾ | dunkel grau |
| 9 | ▾ | hell blau |
| 10 | ▾ | hell grün |
| 11 | ▾ | hell cyan |
| 12 | ▾ | hell rot |
| 13 | ▾ | hell mangenta |
| 14 | ▾ | gelb |
| 15 | weiß | weiß |

-	Die EF9366 Register werden im GDP340 Speicher auf Adresse 00200000h verwaltet. Sie sind also nur über das Host-Port der GDP340 zu erreichen, damit aber auch rücklesbar. Um eine Synkronisierung beim Schreiben auf das Seiten- bzw. Scroll-Register zu erreichen, sollte zuerst auf "bereit" im Statusregister gewartet werden, dann das Register verändert und der Dummy-Befehl (09h) ausgegeben werden. Befehle müssen immer als 16 Bit und gelöschten HighByte ausgegeben werden. Damit wird das "bereit"-Bit gelöscht, was der Emulation die Übergabe eines neuen Befehls anzeigt. Die Emulation gibt das STATUS-Bit "Vertikal Blank" immer als 1 zurück. Bei Änderungen des SCROLL- oder PAGE-Registers braucht auf "Vertical Blank" keine Rücksicht genommen werden, da das die Emulation automatisch übernimmt.

Registerbelegung: ACHTUNG Bit-Adressierung!

| Adresse | Name |
| --- | --- |
| 00h | high Byte: STATUS low Byte: CMD |
| 10h | CTRL1 |
| 20h | CTRL2 |
| 30h | CSIZE |
| 40h | DELTAX |
| 50h | DELTAY |
| 60h | X |
| 70h | Y |
| 80h | COLOR |
| 90h | D7: RMW D6..D0: SCROLL |
| A0h | READ VIDEO-RAM |
| B0h | SELECT PAGE |