4.5 CAS-Dekoder

Der CAS-Dekoder (D309 : 8205) dient zur Auswahl einer der Speicher-bänke über die Select-Eingänge AO...2,	zum Zugriffsschutz, zur CAS-Unterdrückung bei Refresh und zur Verzögerung der CAS-Signale gegenüber den CAS-Adressen mit /CASX.

Zum Zugriffsschutz kann der CAS-Dekoder über E3 von den Bits 7 (PROT, Protect) und 4 (AOV,	Address Overflow) des Track-Registers gesperrt werden. Das Signal REFEN unterdrückt	 /CAS über /E1 beim Refresh, wobei das RC-Glied R/C307 Spikes unterdrückt.

Zur Erzeugung von REFEN siehe 4.9

.

4.6 Datentreiber

Bei einem Datenzugriff auf die Platine (Signal /IOS0 aktiv) wird der bidirektionale invertierende Bustreiber (D317 : 8287) in den aktiven Zustand gesteuert und verbindet den K1520-Datenbus mit den Datenleitungen DI und DO der RAM's. Die Leitungen DI und DO sind miteinander verbunden, da durch die Steuerung sichergestellt ist, daß das Signal /WE vor dem /CAS-Signal an den Speicherschaltkreisen liegt (siehe Timing des Z80).

Die Riohtungssteuerung des Treibers erfolgt mit dem negierten (D313) Bussignal /RD.

Die. Schutzwiderstände vermindern Unterschwingen durch Leitungsreflexionen auf den Datenleitungen.

Die Daten werden invertiert in die RAM geschrieben und invertiert gelesen, so daß die Platine, nach außen ein 'normales' Verhalten zeigt. Nichtinvertierende Treiber (8286) konnten auch hei Verzögerung des /OE-Signals (/IOS0) nicht eingesetzt worden, sie erzeugen Busstörungen (Spikes).

4. Refresh-Steuerung

Mit Ablauf des die Refresh-Zeit bestimmenden monostabilen Multivibrators wird das Signal MON6 1ow. Wenn gerade kein Datenzugriff auf	die Platte erfolgt, wird mit inaktivem /M1 das Signal REFEN (refresh enable) aktiv. Diese Verknüpfung mit /M1 = High bewirkt, daß nur vollständige (nachfolgende) M1-Zyklen ein aktives REFEN vorfinden. REFEN schaltet die.Adreßmultiplexer (D305...D308 : 4 x 74L5253) auf die von dem 8bit-Zähler (D315, D316 : 2 x 74LS193) erzeugte Refresh-Adresse.

Der nächste auf REFEN folgende /M1-Zyklus startet einen RAS-ONLY-Refresh für alle RAMs. Der CAS-Dekoder (D309 : 8205) wird deshalb durch das Signal REFEN abgeschaltet. Die Synchronisation

RAF-512-Beschreibung	SCHALTUNGSBESCHREIBUNG S.12