register (D300 : 8282) ein.

Tab. 4-1 zeigt die Zuordnung der Track- und Sektoradreßbits vom K1520-Bus bis zum Adreßmultiplexer.

4.3.2 Datenzugriff

Die Adressen A0...A6 (= RAS 0...6} werden beim eigentlichen Datenzugriff über die Data-Adresse bereitgestellt. Dies erfolgt z.B. mit einem OTIR- bzw. INIR-Befehl über das B-Register auf dem oberen Adreßbus, der als RAS-Adreßteil direkt am Adreßmultiplexer (D305...D308, 4x74LS253) anliegt.

Ein Einzelbytetransfer ist mit OUT(C)/IN(C) möglich.

4.4 Adressmultiplexer

Die Adressen für	die	2 x (4:1) Adreßmultiplexer (D305...D308 : 74LS253 werden für den Datenzugriff von den Track- und Sektor-Registern, vom oberen Adreßbuß AB8...14 und (für einen Refresh-Zyklus) vom Refresh-Zähler (D315, D316) zur Verfügung gestellt.

RAF-512-Beschreibung	SCHALTUNGSBBSCHREIBUNG S.11