2. T E C H N I S C H E  D A T E N

- K1520-Speicherkarte mit 512 KB Kapazität

- Zugriff über I/O-Adressraum, keine Speioher-Adressraumbelegung

- RAM-Restückung: 64 DRAMs 4164, 128- oder 256-Refresh-Zyklen, Teilbestückung möglich (64K/128K/196K/256K/.../512K)

- geringe Zeitforderung an RAMs (Zugriffszeit kleiner 500 ns)

- Transferzeiten (2,5 MHz, ohne System-Organisation):

1 KByte 	:	9 ms

1 Byte 		: 	8,4 µs

- Zeitoptimierter, an /M1 gekoppelter Refresh

- Zeitoptimierter Auto-Not-Refresh

- im Normalbetrieb keine WAIT-Zyklen

- programmierbarer Zugriffsschutz (höchstes Bit = 1 
(Bit 7 des Track-Registers) : kein Zugriff möglich)

- Zugriffsschutz bei Adreßüberläufen

- LED-Anzeige bei Zugriff

- Stand-By-Betrieb mit verminderter Leistungsaufnahme bei Abschaltung der Bus-Versorgungsspannung möglich	
(wird nicht garantiert und nicht geprüft)

- Stromversorgung:

eine Spannung (+5 V), Toleranz entsprechend Forderung bestückter Bauelemente

Stromaufnahme etwa:

- mit Stand-By-Betrieb: +5 V	aus 5P 	: 220 mA (typ)

aus 5PG : 400 mA.

(im Stand-By-Betrieb: +5 V	aus 5PG : 400 mA

- ohne	+5 V	aus 5P	: 620 mA

- keine READY-Erzeugung

- nicht DMA-bedienbar

Mechanische Angaben:

- Leiterplatte 215 x 170 mm²

- Nur Systembus-Steckverbinder,

- 1 indirekter Stecker 58pol: (3reihig)

- 1 Drahtbrücke (Spannungswahl :5P/5PG)

- Wickelfeld (Adreßwahl, 3 Verbindungen)

RAF128

- 128 KB mit 64 DRAMs 4116 (U256, K565RU3, RU6...), 1...8 Bänke

- Standby-Betrieb mit Modulleiterplatte (1-Spannungs-RAMs)

- kein Adreßwickelfeld (Adreßwahl mit PROM und Lötbrücken)

RAF-512-Beschreibung						TECHNISCHE DATEN S.7