Das B-Register dient sowohl zum Zählen der Anzahl der zu übertragenen Bytes, als auch zur Adressierung des RAF innerhalb eines Sektors über den oberen Adreßbus.

Durch das Dekrementieren des B-Registers beim Zählen entsteht eine fallende Adreßfolge, d.h., die Daten im RAM-Floppy sind sektorweise in umgekehrter Reihenfolge abgespeichert.

6.2 RAF als ein CP/M-Laufwerk

Die folgenden Ausführungen und die Programmbeispiele beziehen sich auf den Hauptanwendungsfall der Platine, auf ein RAM-Floppy in einem CP/M-System.

Das RAM-FlopAy kann als ein 'normales' Laufwerk in einen BIOS implementiert sein. Besonders bei der Neukonzeption eines Systems sollte es als Laufwerk A: eingesetzt werden, da dieses in verschiedener Hinsicht bevorzugt ist.

Zu beachten ist dann der Kalt- und Warmboot des Systems (von anderem Laufwerk, von EPROM - bzw. RAM).

6.2.1 Installatian des Laufwerkes

OEM-Systeme können günstig so gestaltet werden, daß keine feste Konfiguration im BIOS vorgesehen wird, sondern eine Installation, die bei jedem Kaltstart abtestet, wieviel Platinen mit welcher Kapazität auf welchen (Vorzugs-)Adressen vorhanden. Weiterhin kann festgestellt werden, ob das RAM-Floppy seit der letzten Spannungsabschaltung neu installiert wurde und 'formatiert' werden muß, oder ob eine Installation bereits stattgefunden hatte und der Inhalt unverändert bleiben soll (Kaltstart während der Arbeit).

Hierzu wird nach dem Einschalten ein 0-Director-Eintrag unter einer nicht benutzbaren USER-Nummer (z.B. 32) angelegt. In diesem Directory-Eintrag werden auch Angaben zur Größe des installierten RAM-F1oppys hinterlegt, um beim Kaltstart testen zu können, ob die Größe des bereits installierten RAF mit einer eventuell neuen Konfiguration (Entfernen-, oder Hinzustecken von RAF-Platinen während des Betriebes) hinsichtlich der Disk-Parameter (BIOS Extent Mask usw.) konfliktlos handhabbar ist.

6.2.2 Testen der Speicherkapazität

Beim Testen der Speicherkapazität der einzelnen Platten zur automatischen Konfigurierung ist zu beachten, daß ein nichtzerstörendes Testen eines einzelnen Byte pro z.B. 16-KB-Abschnitt

RAF-512-Beschreibung	PROGRAMMIERUNG  S.21