Diese Beschreibung gilt auch für den Typ RAF 128 mit Ausnahme folgender Punkte:

- Die Bestückung der RAM-Matrix erfolgt mit zwei möglichen Versionen:

- 3-Spannungs-RAFs (+12/-5/+5V, 4116, U256, K565RU3)
	- 1-Spannungs-RAMs (+5 V, K565RU6), hierbei werden auf der

Leiterplatte zwei Leiterzüge getrennt (-5V, +12V) und eine Drahtbrücke aufgelötet (+5V)

Stand-By-Betrieb ist mit einer aufgesetzten Modulleiterplatte und einigen Änderungen möglich (Toren von /M1, Signal POPP an die ASM).

- Für das Track-Register (D300) wird ein 74LS295 eingesetzt, die Verteilung der Adressen für die CAS-Auswahlsignale, für die RAS- und CAS-Adressen und für den Zugriffsschutz sind entsprechend geändert (siehe Tab. 4-1 und Schaltbild). Die. RAM-Adresse MA7 entfällt.

- Als Datenbustreiber werden 8226 eingesetzt. (D302, D303), die Richtungssteuerung (/DIEN) erfolgt mit dem Bussigna1 /RD.

Die Daten-Pins DI und DO der RAM's sind getrennt zu den jeweiligen DOi und DIi der Treiber geführt.

- Die	Adreßwahl erfolgt	über einen PROM und evtl. über Lötbrücken.

RAF-512-Beschreibung	RAF 128	S.19