; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

; S 0 F T W A R E

;

;Das folgende Beispiel ist eine einfache Implementierung eines RAF 512

; in ein CP/M-80 BIOS (M80-Code)

RAF_C	equ 89h	;RAF-Ctrl Port (89h, 88h, 8Dh, 8Fh Vorzugsadressen)

RAF_D	equ 88h  	;RAF-Data-I/O Port (88h, 8Ah, 8Ch, 8Eh	"	..

;Einige BIOS-abhängige Adressen müssen bekannt sein:

ADMA	equ 0000 	;Adresse des Pointers auf den DMA-Puffer

TRACK	equ 0000 	;Wort-Adr. von Track-Nummer für nächsten Transfer=0,1,2 ....

SECTOR 	equ 0000	;	"	"	Sector-Nummer "	"		" =1,2,3...

DISK	egu 0000 	;Byte-Adr. des 'logged disk.' "A:"=0, "B:"=1, ...

DISK	equ 0000 	;Start-Adr. des 128-Byte-"Directory Buffers" für BDOS

; (Pointer hierauf im DPH)

NDirEnt 	equ 128d 	;Directory mit 128 Einträgen für 512 KB

; R A F R D / R A F W R	CP/M's Lese- und Schreibroutinen für RAF

;

;	RAFRD : BIOS Funktion 27h " Read one Sector "

,	RAFWR : BIOS Funktion 2Ah " Write one Sector "

;RAFTRS initialisiert die Track- und Sektor-Register zum Datenzugriff und

; setzt den Zugriffsschutz zurück..	.

; Die Read- und Write-Routinen sind dann einfache Block-I/O-Übertragungen

; mit anschließendem Setzen des Zugriffsschutzes.

;

;RAF-Read) 123 Bytes lesen

RAFRQ:: CALL RAFTRS	;Track- und Sektor-Register laden

JR NZ, RFIOER	;Return bei Fehler

;CPU: B=127d, C=RAF_D, HL=DMA-buffer

INIR	;Daten-Input, B war 127 !

INI	;128. Byte lesen

IODSBL: ld C, RAF_C	;Zugriffsschutz wieder setzen (I/O-Disable)

set 7, B	;=Zugriffsschutz-Bit

OUT (C), A	;über Adreß-Bus15 zum RAF

xor A	;Mit No-Error-Message zum BIOS	-

RET	; zum BIOS	;128 Bytes gelesen

RAFWR::	;(RAF-Write) 128 Bytes schreiben

CALL RAFTRS 	;Track- Und Sektor-Register laden

JR NZ, RFIOER	;Fehler in Track oder Sektor !

inc B		;war 127 für READ, WRITE braucht 128 !

OTIR	;DATA Outp 128 bytes

JR IODSBL	;weiter wie beim Lesen

RAF-512-Beschreibung			BIOS-BEISPIEL-PROGRAMME S.28