D. A B K Ü R Z U N G E N

/AMUX	Address Multiplex	(Sign.,zun Multiplexen von RAS/CAS-ADr.)

AOV	Address Overflow	(Sign., High bei Adreßüberlauf

ASM	Algorithmic Status Machine (Zentrale Steuerung, TTL-PROM)

/CAS	Colunn Address Strobe 	(Spaltenadressen-Signal)

/CASi	CAS	0... CAS	1	(CAS- und Bankauswahlsignal)

/CASX	CAS-X	(Enable Sign. für CAS-Dekoder)

DI	Data In	(RAM-Daten-Eingänge)

DO	Data Out 	(RAM-Daten-Ausgänge)

DT1	Delay Time 1	(Zeitverschobenes CASX-Sign. für ASM

/DT2	Delay Time 2		(    "   			DTI		" )

MAi	Memory Address 0...7	(gemultipl. Speichermatrix-Adressen)

MDi	Memory Data 0...7	(Speicherdatenleitungen)

MON6	Mono 6µs		(Refresh auslösendes Signal)

MON15	Mono 15µs	(Not-Refresh auslösendes Signal)

/MlP	M1-PROM/POFF	(getortes Bus-/M1-Signal)

/IOS0	In-/Out-Select-0 (Data) (Sign., akt. bei Datenzugriff)

/IOS1	In-/Out-Select 1 (Ctrl) (Sign., akt. bei Track/Sector laden)

OEM	Original Equipment Manufacturing

/PROT	Protect	(Sign., programmierb. Zugriffsschutz)

POFF	Power Off	Sign. Busbetriebspannung unter Soll)

RAF	Ram Floppy

/RAS	Row Address Strobe 	(Zeilenadresse-Sign.)

/RASX	RAS-X	(Sign. von ASM für /RAS,... ,/DT2)

REFEN		Refresh	Enable	(Sign. von Refresh-Adr., ... )

/RTRG	Retrigger	(Sign. zum Triggern MON6/15, ...)

/WE	Write Enable	(RAM-Schreiberlaubnis)

WR1	Write-1	(WR und IOS1)	(Sign. zum Track-Sektor-Laden)

"/" vor Signal: negiertes Signal (low = aktiv)

N O T I Z E N

RAF-512-Beschreibung	ABKÜRZUNGEN	S.34