;Beim Spannungszuschalten ist der RAF-Inhalt zufällig. Dies sieht CP/M als ; ein volles Directory an, das auch mit ERA ".* nicht löschbar ist.

; Zum Benutzen des RAM-Floppies muß das Directory initialisiert werden.

; Das kann durch Füllen mit F5h geschehen, besser ist es, so zu löschen, wie ; CP/M (d.h. nur 1 Byte im Eintrag = E5h), so daß nach einem versehentlichen

; Löschen eines initialisierten RAF ein Zurückholen der Files möglich ist

: (POWER, DISC-DOCTOR, ZAP..,).

;Die folgende Routine füllt F5h in die ersten 4 KB (=Directory) an die

; Positionen 00h, 20h, 40h, 60,..., der Aufruf kann z.B. über eine USER-

; Funktion von POWER erfolgen oder es kann ein COM-File daraus erzeugt werden.

;Die Routine benutzt den Default DMA (0O8Oh) und schreibt direkt ins RAF,

; sie benutzt die BIOS-Funktionen SETTRK und SCTSEC nicht, um vor der

; RAF-Installation in das CP/M laufen zu können. Die BIQS-Variablen TRACK, ; SECTOR und logged DISK werden verändert!

DDMA	equ 30h	;default DMA Buffer Address

RAFDEF 	equ 0		;=Disk "A:" als RAF

RAFCLR::	ld HL, DDMA	;Default DMA Address

ld (ADMA), HL		; in den BIOS-Pointer

ld HL, 0

ld (TRACK), HL	; direkt in BIOS-Track-Nummer

inc HL	;1. Sektor

ld	(SECTOR), HL	; direkt in BIOS-Sektor-Nummer

ld A, RAFDEF	;die installierte RAF-Laufwerksnummer

ld (DISK), A	; in BIOS-Disk-Nummer laden

ld B, NDirEnt/4	;Anzahl der Dir.-Einträge/4 = Anzahl der Sekt. Lopsec:					; Schleife über alle Sektoren

push BC

CALL RAFRD	;Sektor lesen

ld HL, DDMA	;default DMA Buffer

ld B, 4		;4 Entries in einem Sektor

ld DE, 32d	;Anzahl der Bytes, die zu überspringen sind

DIRlop:		; Schleife über einen Sektor

ld (HL), 0E5h	;"User"-Nummer = E5 = Gelöschter Eintrag

add HL, DE	;Rest des Dir.-Eintrages überspringen

DJNZ DIRlop

CALL RAFWR	;Sektor wieder schreiben

ld HL, (SECTOR)

inc HL		;nächster Sektor für RAFRD, RAFRW

ld (SECT0R), HL

pop BC

DJNZ Lopsec	;im nächsten Sektor wieder 4 Einträge löschen

RET	;vom Directory-Löschen (RAFCLR)

END

RAF-512 -Beschreibung	BIOS-BEISPIEL-PROGRAMME  S.32