Zentrale Steuerung (s. 4.9) erkannt, weil /Ml und /IORQ aktiv sind. Das führt auch bei dekodierter Adresse zu keinem Speicherzugriff.

4.3 RAM-Adreßbildung

Der programmtechnische Zugriff zu den RAM-Daten erfolgt mit 2 I/0-Befehlen auf 2 Adressen: ein Out-Befehl zur Einstellung eines 128-Byte-Sektors, ein weiterer Out/In-Befehl zum Datentransfer. In Analogie zu den empfohlenen Konventionen bei, der Z80-PIO wird hier vereinbart:

- Control-Adresse (höhere, Data+1 )

- Data-Adresse (niedere).

Die RAM-Matrix benötigt 19 Adreßbits A0...A18, höhere Bits dienen zur Steuerung einer Zugriffssperre. (s. 4.8). 3 Bit selektieren über das /CAS-Signal die entsprechende RAM-Bank, die eigentliche RAM-Adresse wird in zwei Teilen zu je 8 Bit (Row- und Column-Address) den RAMs mit /RAS bzw. /CAS zugeführt.

Die 19 Bit werden in 2 Teilen eingeschrieben und setzen sich wie folgt zusammen (s.a. 1.5):

- Track Address (4 Bit)

- Sector Address (8 Bit)

- In-Sector Address (7 Bit).

Die Bezeichnungen Track und Sektor beziehen sich auf den Stromlaufplan und gestatten einfachste Programmierung, haben aber zu der Programmierung des RAM-Floppies keinen zwingenden Zusammenhang.

4.3.1 Track- und Sektor-Laden

Ein Teil der Adresse, die sog. "Track- und Sektor"-Information wird über die Control-Adresse an das RAF übergeben: Sie lädt die oberen Adreßbits A 7....A18 der RAM-Matrix. Bei Selektion der Control-Adresse und einem aktiven /WRITE-Signal werden die Strobe-Eingänge der Track- und Sektor-Register (D301, D300 : 8282) high, mit Beendigung dieses Ausgabezyklus wird Strobe wieder low und die Information wird vom Z80-Bus AB8...15 und D0...7 in die Schaltkreise D301 (Sektorregister) und B300 (Trackregister) eingelatcht.

Programmtechnisch erfolgt dies mit einem OUT(C),r – Befehl. Das Register r muß die Matrix-Adressen A7...A14 für das Sektorregister (D301 : 8282) enthalten. Das B-Register erscheint bei C-indexierten I/O-Befehlen auf dem Z80-Adreßbus AB8...15 und schreibt die RAM-Adressen A15...A18 und Steuerbits in des Track-

RAF 512-Besohreibung 			 	 SCHALTUNGSBBESCHREIBUNG S.10