nicht ausreicht: Der interne Datenbus der Platinen einschließlich der Schaltkreis-Kapazitäten vermag die Information in der Größenordnung von 1ms zu speichern. Das tritt auf, wenn Adreßüberlauf erfo1gt bzw. wenn	die betreffende RAM-Bank nicht bestückt ist. Deshalb muß der RAF-interne Datenbus zwischen Testschreiben und -lesen umgeladen worden (z.B. durch passives Abwarten - wenigstens 1 ms - oder aktiv durch Schreiben in den Speicher).

6.2.3 Programmbeispiele

Abschnitt B.1 (nur als File zu erhalten) zeigt als Beispiel ein in einem bestimmten BIOS vorgesehenes Programm, das mehrere, auch teilweise bestückte, RAF-Platinen (RAF 128, RAF 512,...) bei jedem Aufruf als BIOS-Overlay installiert und testet, ob eine "Initialisierung" notwendig ist. Hierzu wird der nach dem Spannungszuschalten zufällige RAM-Inhalt im Directory-Bereich CP/M-gerecht gelöscht (je Eintrag E5h an 0. Stelle), um ggf. nach Fehlern und einem deshalb unbeabsichtigten "Initialisieren" einen RECLAIM wichtiger Files zu ermöglichen.

Im Abschnitt B.2 sind die Routinen (etwa 50Byte) und Tabellen (etwa 300 Byte) zur BIOS-Installation eines RAF 512 angegeben, die Initialisierungs-routine benötigt weitere 50 Byte.

6.3 Soft-Errors und Prüfsummenbildung

Unter Soft-Errors, versteht man Speicherfehler (Ladungsverluste), die durch Alpha-Teilchen aus den Schaltkreisgehäusen hervorgerufen werden. Die betroffene Speicherzelle verliert ihren Inhalt, ist aber - nach erneutem Beschreiben - voll funktionsfähig. International übliche Werte sind 1 Fehler je 106 h bis 107 h je Chip (Keramikgehäuse mit Polyamidschicht).	Bei einem Speicher von 1MB (zwei RAF 512) ergäbe das 1 Fehler in 1 bis	10 Jahren. Es existieren jedoch auch Angaben zu unbeschichteten Chips, die 103 mal häufigere Fehler erwarten lassen.

Aus diesem Grunde besitzen große Speicher eine Fehlerkennungsmöglichkeit. Die Realisierung	durch ein 9. (Paritäts-)Bit war wegen der Belegungsdichte der Platte nicht möglich.

Von dritter Seite wurde eine Software-Erkennung mittels Längsprüfsummen-bildung und –speicherung durch das Betriebssystem (BIOS) realisiert. Die Aktua1isierung muß bei jedem Schreibzugriff erfolgen, aus Zeitgründen sollte ein Prüfen jedoch nur Anforderung (Tastatur oder Programm) durchgeführt werden.

RAF-512-Beschreibung	PROGRAMMIERUNG S.22