ersten Überlaufbits) des Track-Registers ebenfalls einen Zugriffsschutz (Signal AOV, Bit 4 des Track-Registers). So werden Adreßspiegelungen bei Adreßüberläufen vermieden und ein auch – datenerhaltender – Test auf Existens der einzelnen RAFs möglich. Zur optischen Anzeige eines Daten-Zugriffs auf der Platte (Floppy-"Select") ist eine LED (VO1 : VQA14) vorgesehen. Sie sollte – bei entsprechender Programmierung - nur während eines Zugriffs kurz leuchten, eine leuchtende LED nach einem Rechnerabsturz deutet dann auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Veränderung des RAM-Floppy-Inhaltes durch ungewollte OUT-Befehle nicht nur auf die Ctrl-Adresse, sondern evtl. auch auf die Data-Adresse.

4.9 Zentrale Steuerung

(Algorithmische Statusmaschine)

Der Term ASM ist in der englischsprachigen Literatur entnommen; die Bezeichnung Mikroprogrammsteuerung ist nur annähernd korrekt, zumal keine Speicherung der Zustände in den Flip-Flops erfolgt. Für die internen Zustände werden "dynamische Speicher" in Form von RC-Gliedern für die Dauer der auftretenden Zyklen verwendet. Die Funktion der ASM besteht darin, die Datenzugriffe der CPU mit den autonomen Refresh-Zyklen zu koordinieren.

Dazu werden die Signale /M1, /IOS0 (Data-I/O-Select), MON6 und MON15 von der ASM beobachtet und der Refresh der RAF in den /M1-zyklen der CPU ausgeführt, weil in dieser Zeit kein I/O-Zugriff auf das RAM-Floppy erfolgt und sie ausreichend lang sind.

Damit ist ein konfliktfreier Betrieb bei laufender CPU gewährleistet. Bei dauerndem WAIT oder abgezogener CPU wird ein sog. Not-Refresh ohne externe Taktanbindung erzeugt.

Problematischer ist Koordinierung der Aktivitäten im Single-Step-Betrieb der CPU, weil hierbei konkurrierende Anforderungen von der Refresh-Steuerung und der CPU auftreten.

Ein laufender Speicher- oder Refreshzyklus wird von der ASM anhand der von Laufzeitkette (R/C302...D313...R/C305) zugeführten Signale /RAS, DT1 und /DT2 erkannt. Die Art dieses Zyklus (I/O oder RFSH) wird vom Signal REF1 entschieden und in jedem Fall bis /DT2 beibehalten. REF1 ist der (mit R/C306) von Spikes befreite REFEN-Ausgang (Refresh-Enable) der ASM.

Bei ruhender ASM wird REFEN von MON6 und /M1 erzeugt und zur M1-Refresherzeugung benutzt, wie in Abschnitt 4.7 beschrieben. Bei Not-Refresh durch MON15 kann eine Data-I/O-Anforderung im Refreshzyklus auftreten. Dieser wird durch WAIT bis zum Ende von /DT2 verzögert, während der Not-Refreshh-Zyklus bei Beginn von /DT2 endet.

Somit ist eine störungsfreie Abfolge der konkurrierenden Anforderungen unter Wahrung der Precharge-Time gewährleistet.

RAF-Beschreibung	SCHALTUNGSBESCHREIBUNG S.15