Kurzbeschreibung	GDP340 Version E176A-9212

Prozessor	TMS34010	40 MHz

Speicher

EPROM	IC16/17

Type:		J5/7		J6/8

27C210	offen		1/2		256 KByte

27C220	offen		1/2		512 KByte

27C240	geschl.	1/2		1 MByte

27C280	geschl.	2/3		2 MByte

Adresse:	IC16:	FB000000h	gespiegelt bis FB7FFFFFh

IC17:	FB800000h	gespiegelt bis FBFFFFFFh

FF800000h	gespiegelt bis FFFFFFFFh mit ROMMAP = 0

Zugriffszeit:	J3/4

offen		100ns

geschl.	>100 ns

RAM		IC14/15

Type:		Standard 32polige SIMM-DRAM-Module

256K*8(9)	512 KByte

1M*8(9)	2 MByte

4M*8(9)	8 MByte

Adresse:	FC000000h	gespiegelt bis FFFFFFFFh bei 256/1M-Modul

Geschwindigkeit:	80 ns

VideoRAM	IC 19..30

Type:		64K*4	384 KByte

Adresse:	00000000h bis 002FFFFFh

Geschwindigkeit:	100 ns

MODE-Port	IC 31/32/37

Adresse:	00300000h

Schreiben:	D4..D0	Videotakt-Selektierung

D7..D5	nicht benutzt

D8		Command Load für TMS34070

D9		Line Load für TMS34070

D10		Hsync-Polarität

D11		Vsync-Polarität

D12		VCLK = Dotclk / 4oder8

D13		frei benutzbares Signal an ST3

D14		nicht benutzt

D15		ROMMAP

Lesen:	D3..D0	Hexschalter SW 1

D4		Vsync

VIDEO-Clock-Generator

Type:		ICS1394-045

Frequenztabelle:	siehe Datenblatt

Host-Interface

PC		J2 gesteckt

Adresse:	default:	CFxxxh

Einstellung:	PC-GDP340:

J1 (Cxxxxh/Dxxxxh) und SW1 (x0xxxh..xFxxxh)

Data:		xx000h..xxCFFh

Control:	xxD00h..xxDFFh

Adr. low:	xxE00h..xxEFFh

Adr. high:	xxF00h..xxFFFh

ECB		J2 offen

Adresse:	default:	D0h

Einstellung:	GAL

Data:		x0h..x1h

Control:	x2h..x3h

Adr. low:	x6h..x7h

Adr. high:	x4h..x5h

Interrupt:	J1 geschlossen:	Vektorinterrupt auf ECB-INT (21c)

Vektor: F0h, nicht änderbar

J2 offen:		nicht vektorisierter Interrupt auf ECB-IRQ (21a)

Fehler	???