Устройство выходного трансформатора для усилителя на 6С33С

Трансформатор намотан на П-образном витом сердечнике от стандартного силового трансформатора ТС-180. Исходные обмотки следует полностью смотать, и на оставшихся кордонных гильзах с контактами для пайки намотать новые в соответствии с рис. 1.

Рис. 1. Схема размещения обмоток на гильзе

Первичная обмотка содержит 2000 витков и состоит из 5 последовательно соединённых частей: N1 и N9 содержат 125 витков, обмотки N3, N5, N7 – 250 витков. Вторичная обмотка содержит 248 витков и состоит из 4 параллельно соединённых частей N2, N4, N6, N8 по 248 витков каждая. Все обмотки выполнены проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,45.

+Ua

-OUT

+OUT

Anode

K9   K7,H9

K2,4,6,8   K5,H7

H2,4,6,8   K3,H5

H1   K1,H3

K9   K7,H9

K2,4,6,8   K5,H7

H2,4,6,8   K3,H5

H1   K1,H3

Рис. 2 Коммутация обмоток трансформатора.

Обе катушки должны быть идентичными. Прокладки между обмотками выполняют из бумаги толщиной 0,3 мм, а между слоями одной обмотки – 0,1 мм.

На рис. 2 показано как следует соединять обмотки трансформатора после сборки. Части первичной обмотки обеих катушек соединяются последовательно, а вторичных – параллельно. Таким образом первичная обмотка в общем содержит 2000 витков.

При сборке трансформатора следует сделать немагнитный зазор 0,5 мм между половинками магнитопровода, положив между ними бумагу, желательно пропитанную клеем ПВА для устранения возможного “пения” транса.

| ## Основные характеристики трансформатора |  |
| --- | --- |
| КПД | 85% |
| R~ | 533 Ом |
| Коэффициент трансформации | 8,065 |
| Число витков первичной обмотки | 2000 |
| Число витков вторичной обмотки | 248 |
| Индуктивность первичной обмотки | 3 Гн |
| Индуктивность рассеяния | <0,3 мГн |
| АЧХ | 9 Гц- 22 кГц |
| Минимальное сопротивление нагрузки | 2,5 Ом |
| Номинальное сопротивление нагрузки | 7 Ом |
| Максимальное сопротивление нагрузки | 12 Ом |